询 价 文 件

项目编号：FZB-20161028-163

项目名称：工业自动化实训室

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月10日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对工业自动化实训室项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20161028-163

二、项目名称：工业自动化实训室

三、项目控制价（人民币）：483000元

四、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年11月18日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

七、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：   杨老师   联系电话：13815587031

采购单位联系人：周琦     联系电话：0515-88298682

八、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：伍仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月10日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年11月14日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照、近二年为高校实施相似项目的合同复印件2份等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是工业自动化实训室。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为工业自动化实训室设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务；

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数▲

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业自动化实训装置 | 10 | 套 |
| 2 | 1500主站实训装置 | 2 | 套 |
| 3 | PM125协议转换模块 | 2 | 块 |
| 4 | 立体停车库实训装置 | 1 | 套 |
| 5 | 材料分拣系统实训装置 | 1 | 套 |
| 6 | 五自由度机械手 | 1 | 套 |
| 7 | 3D打印机 | 1 | 套 |
| 8 | 数据采集卡传感器采集实训装置 | 1 | 套 |

- 工业自动化实训装置实验平台（12套）

该工业自动化实训装置实验平台可以用于学生对可编程控制器（PLC）的编程学习、工业网络架构认识与熟悉、工业以太网通讯及编程、触摸屏现场控制、组态软件控制与监控、远程控制及工业复杂网络架构控制设计、实物对象设计及控制设计及各种传感器及工业元器件的认识与使用，同时还可多个PLC实际应用的模拟及实物控制等教学。每组实验装置配置可编程控制器、变频器、触摸屏、电动机组、模拟控制模块、编程软件、仿真实训教学软件等，实验室的中间放置工业模型实训部件，对象可以单独控制，也可以通过实验台远程及多机组网控制。

- 技术指标

输入电源：380V±10％ 50Hz；容量：<1000VA；工作环境：温度-10℃～+40℃　相对湿度＜85％（25℃）　海拔＜4000m；实验台外形尺寸：不大于170cm×750cm×140cm；重量：小于120KG。

- 装置装备

1）控制操作台：(铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板)

2）交流电源控制功能板：三相四线380V交流电源供电，由三只电网电压表监控电网电压，并有三只指示灯指示，带过流输出保护（板子采用贴片工艺，采用ARM主控芯片控制，数字化保护电路，含3个高精度传感器。相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦，可以扩展以太网通讯，手机APP控制，可以远程设置调节过流保护，过压保护的额定值）板子需要模块化设计，方便更换维修。

3）直流电源、给定单元：提供给定（0-15V可调电压输出），直流电流：0～20mA可调输出，设有基本编程逻辑电平输出（点动、自锁）、逻辑电平指示，

4）直流数字电压表：具有通信接口、手动自动量程、工业级柜装、模块化设计更换方便，精度：0.2级，需具有超强过载能力，投标时提供样品，仪表需具有省级计量机构的核准证书。

5）直流数字电流表：具有通信接口、手动自动量程、工业级柜装、模块化设计更换方便，精度0.5级，全量程内阻10毫欧，超强过载能力，投标时提供样品，仪表需具有省级计量机构的核准证书。

- 结构

实训台为立式结构，配置电脑桌，铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有带锁抽屉，用于放置工具及资料，独立电脑桌，造型美观大方。实训台两侧设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。

- 实验挂件（除特殊标注外，其余均为12套）

- 网络通讯模块（1套）

5个DP网络从站及相关主站控制系统及5个ASI网络从站及相关主站控制系统，2个PM125协议转换模块。

- 高级PLC实训组件（2套）

系统配有西门子1500系列主机型号为：CPU 1511-1 PN，并配有电源模块，DI16/DQ16数字量模块（16 DI x24VDC / 16 DQ x24VDC/0.5A），及模拟量 AI 4/ AQ 2模拟量输入输出模块、配套安装导轨及专用电源模块、配套1.5米以太网编程线；所有器件端子全部引出。

- 中级PLC实训组件（10套）

系统配有西门子1200系列CPU1214C（14DI 24V DC；10DO 继电器；2 AI），电源模块。西门子CPU1214C本体含 14 路数字量输入，10 路数字量输出，2 路模拟量输入；集成 PROFINET 接口，集成工艺带有 6 个高速计数器，提供 4M 的集成装载内存和 10KB 的掉电保持内存。数字量扩展模块 SM1223：8 DI，24V DC / 8 DO，继电器模拟量信号板 SB1232：AO 1x12 位。所有器件端子全部引出。

- 变频器实训组件

采用西门子 V20 变频器，三相输出，输出功率 0.75KW。集成 RS485 通信接口，自带操作面板；无需调试软件，通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏，简化操作。具有线性 V/F 控制、平方 V/F，可编程多点设定v/f 控制，磁通电流控制（FCC）等多种控制模式。集成数字量输入 4 个，模拟量输入 2 个，模拟量输出 1 个，数字量输出 2 个；具有过电压、欠电压保护，变频器、电机过温保护，接地故障保护，短路保护等保护功能。

- 触摸屏实训组件

触摸屏实验组件采用西门子KTP700触摸屏(“7”寸彩色触摸屏，6.5万色)，分辨率800×480，内存为10M，具有集成PROFINET接口。

- 模拟控制实验组件

装配流水灯、十字路口交通灯、水塔水位、天塔之光、抢答器、音乐喷泉、加工中心、数码输入输出、港口起重机训练、四层电梯等模拟控制实验挂箱。全部用开关和指示灯模拟各种状态，面板上直接印有实验项目原理图和模拟图。

- 实物模型实验组件

7.1低压电器实训组件：实训挂件为典型电动机控制实操单元：配有施耐德交流接触器3只；时间继电器1只，3个按钮；3只交流指示灯。配三相异步电机，可以开展电机正反转和星三角控制实验。

7.2步进电机驱动控制实训模块：与整体装置匹配运行，采用126*64液晶显示，具有单步、双步、预置步数、正反控制、连续、数字化频率控制等多种控制模式，采用MOS管电路，符合数字控制潮流。

7.3温度PID控制驱动实训模块：与整体装置匹配运行,直流电机调速控制驱动实训模块（MOS驱动调压电路、直流电机、霍尔转速传感器）温度PID控制驱动实训模块（MOS驱动调压电路、温度加热器、PT100测温传感器、PT100转换电路）。

- 应急电源变换装置（1套）

与整体装置匹配运行,工业级1KW电源变换模块，能将主机模块的电源经过变换为从机使用，让学生了解新型电源配电自动化原理，具有低压报警，低压关断，过压关断，过载关断，过热保护等多种功能。采用双CPU控制，可选择DSP或者STM32。采用OLED液晶显示（尺寸45*25），开放部分核心源代码供老师研究、深入了解并网原理，变频原理等，投标书中需提供原理图说明。

- 电机导轨、光码盘测速系统及数显转速表\制动系统

电机导轨、光码盘测速系统电机导轨（同轴度不大于±5丝）,（日本欧姆龙1024光电编码器）及数显转速表包括测速及固定电机的导轨等。导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度好，互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝，电机运行噪声小，实验参数典型，能较好满足实验要求。测试转速为 0～3000r/min，可显示正反转向。采用 32 位高性能控制器进行数据处理，数据处理能力强。编码器接口采用光电隔离技术，有效提高仪表的抗干扰能力。具有 0～±10V 模拟量信号输出功能。支持 400 线、600 线 1024 线等常见编码器。具有光电隔离功能的 RS-485 接口，并具有防雷击保护，该接口支持 Modbus-RTU 协议。具有 1 路继电器输出，可手动设置动作参数或采用通讯接口的 Modbus-RTU 协议进行设置。具有蜂鸣器报警功能，可手动设置报警参数或采用通讯接口的 Modbus-RTU 协议进行设置。采用专用数码管驱动 IC 驱动数码管，具有稳定可靠等特点，数码管显示亮度均匀不抖动。仪表参数设置简单，采用 AC220V（±10%）/50Hz 电源供电。采用标准柜装仪表尺寸表壳，便于安装维护。

- 伺服电机实训装置

系统需配有伺服驱动器，伺服驱动电机，与实训装置配套使用，能够进行典型的伺服电机的编程与控制、通过PLC可进行伺服电机的定位控制、转角控制、脉冲控制、通讯控制等多种伺服电机的控制方式。

- 组态终端

I5/8G/1T/集显/WIN8 E2016HV(19.5英寸)；独立电脑桌：采用欧标铝型材及优质钣金组建而成，设有带刹车脚轮，便于移动布局。

- 组态及编程软件

提供电气仿真软件、博途V13，MCGS仿真软件，实验软件等，软件需具有授权序列号。

- 工业网络及管理、仿真软件

- 工业网络系统

要求能够提高学生对PLC通讯编程的学习和使用能力，要求仪表能够进行与PLC进行工业网络通讯实验（仪表规格要求：工业级柜装，3档以上手自动一体模式，精度高于或等于0.2级，5位数码显示，带485通讯接），要求配有工业仪表仿真实训软件，能够模拟工业中PLC控制的常见仪表的接线，如4-20MA，0-5V等仪表接线，且全部采用三维动画仿真效果，学生可通过软件中的工具箱进行接线、仪表校准、仪表拆装等各种操作，方便学生对仪表的学习和PLC对仪表的控制接线等。投标技术文件中需提供软件部分彩色界面。

要求配有与实际电梯完全一样的三维仿真系统，能够模拟电梯的各种运行状态，实现学生对电梯的学习，并能够掌握实际应用中LABVIEW软件的学习与了解，要求基于LABVIEW 3D电梯仿真教学软件（能够进行仿真实训，具有三维全景仿真，能够进行电梯的三维360旋转，能够进行电梯上下、轿厢开关门、楼层显示等各种仿真）；

要求配有三维虚拟机器人仿真软件，实现机器人结构、组成、拆装、控制等全面的学习实训。能够模拟机器人的各种关键动作，并能进行机器人结构学习、内部构成、系统设计等多方位的学习。方便学校进行动手实训前对机器人的了解及虚拟模拟使用机器人。投标技术文件中需提供软件部分彩色界面。

- 现代PLC电气先进控制云平台

根据教学需求将物联网技术运用于实训室并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。云平台控制需实现以下几个功能： 数据云系统上传；手机app数据查询；历史数据查询；数据分析统计；微信控制。需招标现场演示。

- 实验室管理软件

能够实现分数自动统计，题目可以任意设置，具有相关电气实训考核软件的软件著作权证书，没有专利产权纠纷，需采用LABVIEW设计，学员和老师能实现无纸化办公，能在网络进行实验报告的批改查看，投标技术文件中需提供软件部分彩色界面。

- 摄像头远程监控

可远程实时监控设备运行状态也可在手机上进行远程监控。

- 实验连接导线

采用无氧铜抽丝多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠。

- 工业类实物模型技术参数

- 立体停车库实训装置

立体停车库模型为实际立体车库按比例微缩，共有12个车位，由四层车架和位于车架两端的两个升降机以及运动控制电机组成。实验者既可进行简单的机构运动控制，又可进行多个机构的联合运动控制，能够完成PLC编程（算法）、监控、数据采集训练、IC卡管理系统等方面训练。

1.1技术参数

交流电源：单相三线制， AC 220V±10%  50 Hz；输出电源：DC 24V/4A；温度：-15℃～45℃；环境湿度：≤85%（25℃）；外形尺寸：不小于1200mm×640mm×1600mm；安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。

1.2装置机构

立体车库实验系统可以完成车辆的手动和自动泊车、车位信息状态显示。主要包括以下几个部分：西门子PLC（配置以太网接口和DP接口）、铝型材台面、车库本体、车盘、电气挂板、气动二联件、按钮盒和运动机构等。

- 材料分拣系统实训装置

本实训装置是为了充分锻炼学生对于系统设计、机械调试安装、软件编程、RFID的应用、工业视觉的编程与分析、构建控制系统、反馈整定、故障检测及检修的能力。能适用于自动化、电气工程及其自动化等专业开设实训课。

2.1技术参数

输入电源：单相三线~220V±10% 50Hz；气源：0.4Mpa~0.6Mpa；工作环境：温度-10℃~+40℃相对湿度≤85%（25℃）海拔<4000m；装置容量：<0.5KW；外形尺寸：不小于1200mm×640mm×1200mm

2.2装置机构及特点

材料分拣实训装置由西门子PLC（配置以太网接口和DP接口）、RFID射频IC卡感应模块、RFID卡、条形码扫码枪、工业摄像机、视觉分析软件、铝型材实训台、典型物料分检设备机械部件、模拟生产设备实训模块（包含落料机构、皮带输送线、物料分拣、物料识别等）、接线端子盒、各种传感器、气动电磁阀、旋转电磁铁、气源等组成。整体结构采用全开放式结构，学生可以进行组装、接线、编程、调试、故障检测等实训。装置需具有云平台数据传输、控制功能。

- 五自由度机械手实训装置

采用PLC采集传感器信号和控制步进电机、直流电机、气爪的动作，实现系统联动，真实再现工业自动生产线中的机械手搬运和位置定位过程。

3.1技术参数

输入电源：单相三线～220V±10%  50Hz；工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m；装置容量：＜1.0kVA；重 量：100kg；外形尺寸：不小于1000mm×640mm×1300mm；安全保护：具有漏电流、短路保护装置，安全符合国家标准。

3.2系统组成

该实训装置需采用型材及铝金加工件结构，其上安装有直线圆柱导轨、6个工位物料台、同步轮同步带、多关节机械手等机械结构，配有相应的交直流电源模块、按钮模块、继电器模块、信号转接板、PLC模块、气动模块、传感器、直流电机、步进驱动器及步进电机、减速电机、微型导轨连轴、编码器等模块。五自由度机械手运动机械部分包括底座水平移动、底座旋转、大臂上下摆动，小臂上下摆动，手爪夹紧与松开，可实现五轴机械手的联动定位功能。电气控制部分包含西门子PLC（配置以太网接口和DP接口）及通信模块、漏电保护器、电机驱动器、开关电源等组成，通过传感器信号采集、PLC编程进行位置控制、时序逻辑控制，实现对机械手在工作台面范围内物体抓取、移、放等功能。

- 3D打印机实训装置

3D是一种累积制造技术，本实训装置需采用“熔积成型”的技术，整个流程是在喷头内熔化塑料，然后通过沉积塑料纤维的方式，形成薄层逐层打印的方式来构造物体。

4.1系统参数

1）功率：350W

2）打印方式：USB打印/脱机打印

3）打印材料：abs(工程塑料)/pla（聚乳酸）

4）机器尺寸：460×320×380mm

5）成型尺寸：200mm×120mm×200mm（长宽高）

6）定位精度：X*Y：0.01mm，Z：0.0025mm，层厚0.05mm~0.4mm。

4.2装置特点

1）机身需采用一体式钣金机体外壳，结构更简洁、安装便捷、造型精美；

2）需采用一体式挤出机，出料顺畅；

3）打印头需采用铝制的十字结构，打印头不仅灵活而且更加稳定；

4）热床需采用230*150mm的铝板制成，更宽大的热床使成型尺寸更大更坚固；

5）热床固定架需为2mm精度钢板制成；

6）需采用大力矩步进电机，使打印过程更加稳定精确，有效防止丟步等问题

7）热床导向需采用滚珠丝杆；

8）全金属部件，减少晃动；

9）需具有自主工业级主板，开放源代码，供学生更深入了解学习；

10）需具有丰富的模块化实训内容。

4.3装置组成

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机 | 1台 |
| 2 | PLA耗材 | 1卷 |
| 3 | 配件及工具 | 1套 |
| 4 | 教程与软件 | 1套 |
| 5 | 配套使用终端：i5-6300HQ、1TB、显存4GB、内存8GB，13.5寸 | 1台 |

- 数据采集卡传感器采集实训装置

本实训装置对象系统是由有机玻璃水箱、微型水泵、储水槽、电动阀门（带手动功能）、液位传感器和电气控制箱组成。水泵由一功率放大电路来驱动，储水箱中的水从有机玻璃水箱顶部进入，底部用一电动阀门控制出水的流量。用扩散硅压力变送器来检测液位，输出4～20mA/1～5V标准信号，通过各种控制器来实现液位的开关和闭环控制。

5.1系统参数

电源输入：24V直流电源；工作环境：-10～40℃；外形尺寸：不小于413×320×770；研华数据采集模块：usb-4704-ae；支持USB2.0；需采用便携式设计；总线供电；8通道模拟输入；14位分辨率AI；采样率达48kS/s；8通道DI/8通道DO，2通道AO，1个32位计数器；模块端子螺丝可拆卸；适于DIN导轨安装。

5.2装置特点

装置主体框架需采用欧洲标准铝型材，结构稳定，外观精美；需配备小型直流泵，直流泵抽水速率可调，可模拟不同的实验参数；需配备脉冲流量计，输出稳定的工业标准脉冲信号；需配备扩散硅压力变送器，输出工业标准信号；有机玻璃水箱需采用进口有机玻璃制作，透明度高，平整度好，实验效果好。

- 需完成的实验项目

- PLC 基本技能实训

1）PLC的认识实训；2）PLC的编程软件认识和使用；3）基本指令实训；4）定时器指令实训；5）计数器指令实训；6）传送指令实训；7）数据移位指令实训；8）算术运算指令实训；9）逻辑指令实训。

- PLC 模拟控制实训（开关量实验）

1）装配流水灯；2）十字路口交通灯；3）水塔水位；4）天塔之光；5）抢答器；6）音乐喷泉；7）加工中心；8）数码输入输出；9）港口起重机训练；10）四层电梯。

- 变频器控制实训

1）变频器功能参数设置与操作；2）变频器报警与保护功能；3）变频器外部端子点动控制；4）变频器控制电机运行时间操作；5）变频器控制电机正反转运行；6）外部模拟量（电压/电流）变频调速、多段速度选择变频调速；7）三相异步电动机的变频调速。

- PLC、触摸屏、变频器综合控制实训

1）触摸屏控制三相异步电动机启停实训；2）触摸屏控制三相异步电动机正反转实训；3）触摸屏控制三相异步电动机运行时间实训；4）触摸屏与PLC控制变频器调速实训；5）触摸屏与 PLC 控制电动机点动与自锁项目；6）触摸屏与 PLC 控制电动机正反转项目；7）触摸屏与 PLC 控制电动机星三角启动项目；8）触摸屏与 PLC 控制电动机反接制动项目。

- 实物类扩展性实验

1）步进电机驱动控制；2）异步电机调速控制；3）伺服电机控制系统；4）温度控制实验。

- 工业类模型扩展性实验

6.1立体停车库实训装置实验

1）传感器的检测调整；2）电机控制调试；3）12车位停车状态扫描检测；4）通过上位机对车辆出入库管理功能；5）组态王软件设计和开发系统监控画面；6）停车库人员进出安全实验；7）立体车库主体的控制实训。

6.2材料分拣系统实训装置实验

1）单相交流电机正反转控制；2）物料分拣系统的调试；3）气动控制技术应用；4）传感器技术应用；5）电磁铁技术应用；6）分拣金属与非金属；7）分拣出黑色与白色块；8）分拣铝质工件到任一料槽；9）分拣金属工件到任一料槽；10）分拣非金属工件到任一料槽；10）故障检测与维修；11）RFID技术应用；12）使用RFID软件读写电子标签；13）PLC对RFID的数据读取操作；PLC对RFID的数据写入操作。

6.3五自由度机械手实训装置实验

1）PLC基本编程练习；2）PLC控制步进电机直线位移实训；3）PLC控制步进电机角位移实训；4）PLC控制直流星形减速电机实训；5）PLC控制直流蜗轮减速电机实训；6）步进电机电气线路设计实训；7）步进电机电气线路搭接实训；8）传感器应用实训；9）PLC控制机械手动作实训；10）系统电气线路设计实训；11）系统电气线路搭接实训；12）系统总调试实训；13）交流伺服电机实验；14）机器人物料块抓取、旋转实验；15)完成机械手的各种动作实验。

6.4  3D打印机实训装置实验

- 建模软件的应用；2）3D建模的设计与实践；3）3D打印机原理与结构认识；4）G代码与M代码解读实验；5）IO口控制实验；6）中断实验；7）串口通信实验；8）液晶显示实验；9）ADC实验；10）PWM输出实验；11）温度PID控制实验；12）步进电机驱动实验；13）多轴控制写字实验；14）3D打印机直线路径规划算法实验；15）3D打印机曲线路径规划算法实验；16）3D打印切片软件实践；17）3D模型打印实验；18）提供源代码。

6.5数据采集卡传感器采集实训装置实验

1）单容液位闭环控制系统实验；2）单容流量闭环控制系统实验；3）传感器的校正；4）单容水箱液位定值控制实验；5）单闭环流量定值控制实验；6）水箱液位串级控制实验；7）数据库组态、图形动画、报表、曲线、报警组态、设备通讯组态、算法组态等实验。

- 工业网络通讯实验

1）S7-1500、S7-1200 之间的以太网通讯；2）S7-1500、S7-1200、触摸屏之间的以太网通讯；3）S7-1500、S7-1200、触摸屏、变频器之间的以太网通讯；4）PLC与DP模块、ASI模块之间的组网通讯；5）基于485网络的变频器通讯实验；PLC基于485网络的仪表通讯实验；6）DP网络数据监控实验；7）以太网网络数据监控实验；8）云平台控制实验：数据云系统上传；手机app数据查询；历史数据查询；数据分析统计；微信控制。

三、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件、主要设备的质保承诺书原件所报商品均为原厂正宗原配产品。

２、以上提供硬件设备为参考品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，否则作为废标处理。

３、如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

４、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

５、供货时，必须提供各系统主要设备制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

6、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

7、合同签订后30 日内供货并安装、调试完毕。

8、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

四、特别说明：

①所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

②不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

③报价含交付使用前一切费用。

④本次询价不接受选择性报价。

⑤本次询价设一个包，不可拆分细项。

⑥质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YGXJ           号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：人民币元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后30日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月