询 价 文 件

项目编号：FZB-20170716-096

项目名称：50座全数字云网络语音室建设项目

盐城工学院招投标工作办公室

2017年7月19日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对50座全数字云网络语音室改造建设项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20170716-096

二、项目名称：50座全数字云网络语音室建设项目

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、具有现场售后技术服务响应能力，并承诺现场服务响应时间小于24小时。

4、投标人投标所使用的实施人员必须为本法人或其正式员工。

5、中标方向招标方交纳的投标保证金人民币陆仟元招标结束后无息退还。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

8、投标单位必须到现场进行勘察后，填写勘察确认函方可投标，否则视为无效投标，勘察现场与技术联系人联系。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载.

五、投标截止时间及要求：投标人请于2017年7月24日上午8：30~9：00间将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：裴老师   联系电话：15861992686

采购单位联系人：周老师 联系电话： 88298682

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：陆仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2017年7月19日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2017年7月21日18：00时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、招标文件的修改：在投标截止时间两天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

四、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式六份，即正本一份，副本五份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、场地勘察确认函、投标人资格证明文件和投标人营业执照。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件做出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

七、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于定标后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

八、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是50座全数字云网络语音室改造建设项目。满足大外及专业外语学生使用，满足语言教学、自主学习、专业口语四、八级考试，LSCAT口译考试、雅思、智能组卷、阅卷，口语试卷编辑，学生实训、自测及网络计算机教室等主要功能。集语言室、自主学习室、翻译实训室、口语实训室、考试室为一体的综合语言实验室。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为盐城工学院50座全数字云网络语音室建设改造项目的设备采购、供应、安装、调试、老设备的拆除、修理以及教室地板、窗帘、门窗改造等相关伴随服务。

二、功能技术要求

1.该系统必须采用标准的TCP/IP协议。不接受其它协议方式，采用完全符合教育部规定的《大学外语课程改革》的要求及大学英语四、六口语考试和专业英语四、八级的口语考试功能要求。产品符合《国家现行语音室建设标准》，符合《国家教育技术协会数字语言学习系统技术规范》A级标准：要求系统经过国家广播电视产品质量监督检验中心全面检测，各项技术指标和功能设计符合中国教育技术（电化教育）协会的《数字语言学习系统技术规范》以及教育部推出的《数字语言学习系统行业标准》中的要求。设备可作为专业化语言实验室，应用于外语教学、训练、考试。也可做普通的计算机教室、电子阅览室、电子图书馆、网络教室等，能满足基本的日常教学。系统需带有自动检测、自动恢复功能，自动检测学生终端、耳机、系统配置等，及时有效的反映设备故障功能。

2.教师控制语言教学系统必须稳定、教学功能齐全、界面友好。能实现示范、分组讨论、全通话、翻译点评、个别（小组）通话、成对、组对（也可自由组对）、可实现多人及整组示范教学、插话、师生对讲、监听、预听、分组教学、学生上课点名、学生呼叫、记忆、电脑屏幕显示及自动消号、标准化考试、电子举手、跟读、复听、监看、讨论、大外和专业口语训练与考试、视频监视、教师对学生锁屏或黑屏锁定、全班教学、远程控制、学生认证及管理系统，必须具体对学生终端及耳机的故障检测功能；有自主学习的计费和管理功能等教学功能；电子词典、自主考试；多个书签随意设定，播放进度滑块可随意拖动设定播放位置，句复读功能，A/B段复读功能、教学网与自主学习网无缝连接并能自由切换,具有音、视频文本同步即时转播和教师控制单个学生单元所有功能.教师可控制学生计算机全班或个别开开关机及允许全班或个别开关机。

3.自主学习功能：支持声音、文字、图像、动画、影视节目等的实时点播和并发点播;支持所有主流视频及音频格式；AOD音频点播功能：学生终端可任意点播本地服务器及校园网共享资源服务器中的任一听力资料。支持常用的压缩格式文件（包括MP3、rm等）点播。可实现全班学生对同一文件的同时点播和对不同文件的同时点播，并要求声音清晰流畅。VOD视频点播功能：学生终端可任意点播语音室共享资源服务器，校园局域网、因特网的任一视频资料。支持10M/100M网络，可实现全班学生对同一文件的同时点播和对不同文件的同时点播，可任意调整进度。实现视频锁频、录制与回放、播放进度滑块可任意前后拖动设定播放位置，句复读功能，AB段复读功能等教学功能。WEB网站式资源管理，支持校园网点播、网络电子作业，AB卷考试、网络考试、IP电话、电子录音、同声传译、电子辞典、自动计费管理系统及统计系统，满足大学英语课程的读、听、说、译、写等功能教学要求。

4.具有口语考试及考试管理分析系统功能：口语考试系统必须符合国家有关大学英语四、六级以及专业四、八级考试要求及流程，可实现：二人分组讨论、个人复述录音等功能并具有专用的口语考试阅卷系统，考试完后具有即时的回放功能并及时保存在教师机内，具有自由组卷、阅卷、编辑试卷、综合考试、写作考试、托福、雅试考试、HSK、LSCAT考试等功能。录音采用优秀品质的高级音频数码技术，所录内容可分别选听、叠加混合选听的等功能。

5.支持无纸化网络考试：在写作考试、电子作业以及听力考试中，支持文字型、图片型、动画型、电影片段型考题，支持视频文件与文本的同屏显示，并要求图像声音清晰流畅。实时录制学生的口试语音信号，支持学生键盘写作，支持Word格式和多语种，支持用键盘或鼠标做选择题，支持客观题的计算机阅卷，实时显示学生选择的答案、显示学生回答率、正确率，可及时统计分析学生考试成绩，同时具备存储、调用、打印等功能。

6.系统全面支持多种格式数字音视频、并能接入多路外部模拟音视频信号、支持网络广播。具有语言教学课件制作系统，支持教学资源共享模式。具有教学资源库，音频容量达1000小时以上，并可根据学校要求提供相应内容的音频教学资料。主控制系统可配备外部媒体设备，包括卡座、DVD，外部设备的操作（播放、暂停、快进等）通过计算机鼠标控制，音频设备（如卡座）和视频设备（如视频展台）可以叠加播放的同时，教师可以随时进行插话讲解，并由计算机直接控制及教师监控。

7.频响达到A级；断裂失真小于3%；广播延迟、50组同时对话延迟在10ms以内；负载能力大于120台；学生座位录音时间大于100分钟。确保音频、视频及上网效果。

8、教师教学管理功能：学生名单输入方便，具有班级直接进入，点名进入，分班进入等模式；具有节目制作与管理、资料库管理和制作、同步文本制作、远程管理考试成绩管理、学籍管理、使用日志及计费管理。支持多服务器登录系统远程升级与维护、终端软件在线升级。

9、信息管理功能：学生成绩管理，教学资源库建立与管理，密码认证及实名显示，自动计费管理系统，学生终端日志管理，资源使用与管理的远程操作。支持教师对学生学习情况的远程监控，支持教师作业布置的远程操作。

10、学生云数字终端要求：采用人性化设计，必须是一对一云终端，音效采用AC97国际标准、采用国际G726.1压缩标准，绝无延时现象、延时小于3MS；文本、音频同步点播；标准化考试功能等，带4个USB接口，可以接键盘鼠标，集成USB声卡、显卡、一个云网络接口、显卡接口、电源接口、耳机接口、话筒接口，学生终端必须直接接学生显示器及键盘、鼠标，即使在学生计算机不开机情况下能实现自主学习功能，自主文本点播、音频点播、写作考试、口语考试及显示、同声翻译及翻译点评等教学功能。学生操作内容及口语考试内容均在学生显示器上显示等教学功能。学生云终端采用POE安全电压供电，学生终端的音频信号传输以及供电全部通过一根网线实现。确保学生人身安全及设备安全运行。

11.同声传译功能: 8位以上译员翻译五种不同语言，具有短期记忆、口译笔记、 小组协作练习、自主学习、数字口译、 理解技能、接力翻译影子练习、原语概述、目的语概述、干扰训练、训练目的重述、技能视译技巧预测、技能综合训练、模拟会议、翻译训练、翻译点评等功能。自动 / 手动分句暂停功能手动分句暂停教师通过操作界面上的暂停 / 播放 按钮控制音频，视频的暂停与播放，手动操作分句间隔，根据学生的能力因人而异，可以从开始的每句一暂停，到每几句一暂停，从暂停15秒到暂停更短时间来训练学生，循序渐进。自动分句暂停通过教师设置间隔暂停时间以及每隔几句暂停一次，让软件自身自动控制暂停，播放，免去教师频繁暂停 / 播放，计时等的不便等功能。

12、具有强大扩展功能：留有全控管理系统的所有接口。

13、智能网络批改系统：支持学生视频、音频、文本同步实时转播功能,教师实时控制所有学生的任何一台计算机的所有功能，教师实时批改、讲解功课及学生教学实时观摩等等。

14、口语考试试卷编辑系统：本软件界面简单，操作简易，针对性强，易学易用，轻松帮助教师编辑出自己的口语考试试卷。主要功能音频文件格式转换，打开MP3，WMA轻松快捷转换为WAV格式。对WAV音频编辑，插入录音，插入静音，插入提示音，裁剪声音。单独录音生成一个WAV文件。新建或者修改INI文件。音频试题试听，可以连续试听，单题试听等等功能。

15.专业的语音室授课平台：优质的语音授课平台：语音教学平台、资料库管理平台、网络语音学习平台、专业考试平台、自主学习平台等。

16.专业的语音授课功能：专业的语音授课功能覆盖了教师备课、学生自学、教师教授、生生互动、师生交流、练习测试、成绩分析等教学环节，便于学生的语言学习实践和师生之间的互动沟通。如：课堂练习、翻译点评、分班教学、自主学习、分组讨论、同声传译、课堂测验、考试系统、班级管理等。系统要求集成试卷制作和管理、考试、阅卷、考试信息管理等功能模块，操作方式贴近教师日常使用习惯。 学生终端耳机、话筒组自动检测功能:通过该功能，教师可在课前和课后对每个终端的耳机和话筒的好坏进行检测。教学软件系统要求有自检功能，可随时查看学生终端及耳机工作状态。

17、具体功能要求：

⑴ 语音室功能

教学系统：数字语言实验室用于外语教学，所以首先要完成的是教学功能。产品教学系统包含了传统外语课堂教学条件下的所有功能，以及在传统教学模式下无法完成的教学功能。

课堂教学：友好的人机界面、全面的教学方式、先进的教学手段、丰富的教学资源，集授课、文本/音频示范、对讲、图/文/视/音节目广播、节目插话、授课内容教案自动生成、同步录音选择回放、电子白板、变速播放、SP播放、任意数量电子书签、电子举手等功能于一身，为教师和学生创造全新的教与学环境。

学生认证：可以按班级、学号认证，学生终端输入学号，学生姓名及其座位位置就在教师界面上自动显示，教师可一目了然。从而可以方便教师进行针对性的教学。

口译训练、教师点评：指教师可以以一定的速度播放一段声音或文字节目，在播放的同时学生口译这段节目，系统即时录制学生口译的内容，翻译的过程中教师可以监听学生的翻译。翻译结束后教师可以任意选取某一个学生，进行混音播放、原声播放、翻译声播放，点评学生的翻译，全班学生同时收听教师的点评。

分班教学：教师可以将全班学生根据水平的不同，进行分小班教学，不同小班同时采用不同教学方式播放不同的教学内容，互不影响。分班方式自由，可按行、按列、随机、自由手动等方式进行分班。

小组讨论：能够实现2人、3人、4人、自由人数组合方式的小组讨论，智能、手动的分组方式；保证对话时语音交互的实时性、无断裂、高保真、声音清晰、音质优良。能够充分提高学生听、说应变的综合能力。

自主式、反馈式学习：上课时教师可以指定节目，每位学生可以根据自身的水平自主调节收听进度，达到句句能听懂，人人都学会。教师利用教师机界面显示学生收听进度。这样就能实现因材施教、因学施教，从而充分提高课堂教学的效率和质量。

自主学习：学生自主学习素材库中的学习资源，学生可以进行音频点播，自由进行跟读、复听、AB播放、书签播放、变速不变调播放、学生可进行ST分轨录音和回放，进行反复的比较、收听学习。学生自学过程中，教师可多种方式监听并进行辅导。

同声传译：教师可以任意指定1~4位翻译员，翻译员根据听到的语音同步进行口译，学生可以自由收听原声或翻译的声音或者混合听音。

变速广播、变速点播：教师和学生端都可以进行变速播放，语速±50%可调，达到了变速明显、语调不变、语感自然的效果。。

多媒体控制：DVD、录像机、展示台、卡座、素材库、电脑、笔记本和其它（可以自定义）多达8路多媒体音视频控制，教师不仅可以进行集中控制、红外遥控，还可以自由的将音频和视频节目进行组合，并且教师在学生欣赏广播节目的同时预览、预听或控制其它的媒体资源。

电子化听力室：学生可在课余时间自主选择收听、阅读丰富的听读素材。听力资料可以通过学生终端转录到自带录音机中，便于平时学习，节省磁带购买费用。

多种监听辅导方式：系统提供多种监听辅导方式，教师可以根据需要自由选择其中一种方式进行辅导，可选择单个监听、多人循环或者全班自动循环监听。

电子备课、资料管理：丰富的授课资料，为教师安排合理的教学资源。教师通过资料管理制作节目单，节目单制作完成后，可以供教师在上课时直接调用，方便教师安排授课进程。教师可以添加、删除、分类、制作音频资料，进行素材资料的管理，为教师提供更广泛的授课资源。

学生控制：教师只需鼠标操作就可以完成远程集中开机、集中关机、语音教学、微机网络教学控制切换等功能。

系统配置：管理员可以对学生座位表排列、录音位置等选项进行设置。

系统检测：耳机话筒智能检测、实时监测自动检测功能。在课前课后，教师可通过此功能，自动检测学生终端  耳机或话筒的好坏。方便提前检修或进行问题追溯； 在上课过程中，实时显示学生终端耳机、话筒的通断，帮助教师维持课堂纪律。此功能解决教学及设备管理中的一个老大难问题。

专业口语考试：专业口语考试包括通用口语考试和专业四级、专业八级以及日语口语考试等四种口语考试模式。系统满足南京口语考试中心各级口语考试及托福考试等考试要求。出题及考试方式灵活，教师可根据需要自由组合，完成问答式、二人讨论式、三人讨论式或各种自定义的口语考试过程和方式。 四种进入方式：直接进入、确定进入、班级进入、学号（准考证）认证，可根据不同考试情况自由选择相应进入方式。口语考试试题类型及出题方式：试题类型具备问答式口语考试、二人讨论式口语考试、三人讨论式口语考试。出题方式具备素材库播放出题、电脑出题（文本、音频、视频、课件、图片、课件等）、设备播放出题（录音卡座、DVD、录相机、笔记本等）、教师现场提问出题等。

⑵ 计算机机教室功能

产品可实现计算机教室的应用效果。学生通过终端访问服务器，实现打字练习、文档创建、网页工具学习、音视频制作、简单程序设计、OFFICE软件学习等计算机操作。教师可查看学生终端是否成功登陆；监看学生的显示器内容；对学生端进行常规管理，如开关机控制、密码与账户更改等。

广播教学: 将教师机屏幕上的信息实时地传递到各台学生机，可支持1440×900的分辨率，帧数可达30帧，这样教师的操作学生坐在自己的电脑前就可以看得一清二楚，同时学生的鼠标和键盘被锁定。使用这种实时传递屏幕的方法，可同时满足实时性和强制性的要求，方便教师授课。

学生演示: 把某一个学生的电脑屏幕转到其它所有学生机的屏幕上，此学生的操作，所有其它的学生机都可以看到。在教师展示实例引出教学任务后，教师讲授相关知识点并演示操作后，课堂大部分时间还是要留给学生自己，教师如发现学生有错误操作时，这时就可将该同学的操作过程转播给全体学生看，并予以纠正，以便让大家对这一操作加深印象，便于掌握。

屏幕监视及控制: 教师在教师电脑上可以查看到每台学生电脑上的操作，观察学生的学习情况，掌握学生的学习动态，这样可以有效地控制学生在电脑上做与本课堂无关的事情。必要时可通过“黑屏”、“锁定键盘鼠标”命令按钮，限制学生操作电脑，把他们拉回到课堂，提高上课的注意力，以此来保障教学质量。。

硬盘保护功能: 在每台服务器上安装了硬盘保护卡，它主要的功能就是还原硬盘上的数据。每一次开机时，硬盘保护卡总是让硬盘的部分或者全部分区能恢复先前的内容。任何对硬盘受保护的分区的修改都无效，这样就起到了保护硬盘数据内容的作用。 使用了硬盘保护卡后极大的减少了系统的维护，基本无需担心病毒、误操作等问题。它可以让电脑硬盘在大多情况下（非物理损坏），恢复到最初的样子。不管是病毒、误改、误删、故意破坏硬盘的内容等，都可以轻易地还原。

自动开关机功能: 教师端软件直接控制学生服务器的开关机，学生端无需任何操作。这既方便了学生对系统的使用又便于教师进行统一操作与管理，加强了对学生的控制。

⑶ 阅览室功能

在阅览室功能应用中，学生可调用音频、视频播放器和FLASH资源、网页浏览器等工具。高质量的音质效果和高清视频播放，使“阅览室”交互性更友好，提高学生的学习兴趣。

三.投标人资格证明文件：

1.企业法人营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

2.税务登记证(国税、地税)副本（复印件加盖单位公章）；

3.组织机构代码证副本（复印件加盖单位公章）；

4.投标供应商ISO9001:2008企业质量管理体系认证证书原件；

5.语音设备已通过国家CCC强制性产品认证；ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境体系认证；（复印件加盖单位公章）

6.语音设备须提供国家广播电视产品质量监督检验中心产品检测报告；

（复印件加盖单位公章）

7.投标人的企业法定代表人参加投标，须提供本人身份证原件及复印件，若是授权代表参加投标，须提供本人身份证及法定代表人授权书。

### 四．50座全数字云网络语音室系统配置清单及功能技术要求

| 名称 | 品牌 | 功能说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课堂教学平台 |  | 整系统稳定、教学功能齐全、界面友好；能实现示范、分组讨论、全通话、翻译点评、个别（小组）通话、成对、组对（也可自由组对）、可实现多人及整组示范教学、插话、师生对讲、监听、预听、分组教学、学生上课点名、学生呼叫、记忆、电脑屏幕显示及自动消号、标准化考试、电子举手、跟读、复听、监看、讨论、大外和专业口语训练与考试、视频监视、教师对学生锁屏或黑屏锁定、全班教学、远程控制、学生认证及管理系统，必须具体对学生终端及耳机的故障检测功能；有自主学习的计费和管理功能等教学功能；电子词典、自主考试；多个书签随意设定，播放进度滑块可随意拖动设定播放位置，句复读功能，A/B段复读功能、教学网与自主学习网无缝连接并能自由切换,具有音、视频文本同步即时转播和教师控制单个学生单元所有功能.教师可控制学生计算机全班或个别开开关机及允许全班或个别开关机。可进行专业翻译点评、同声传译、分班教学等应用。 口译实训功能： 由国家重点机构语料库授权提供，涵盖文学、商务、科技等众多领域，国家级重点科研、教学用中英文双语平行语料库，具有独立知识产权；. 要求为英汉双语平行语料库，而不是一般的外语学科资源库；要求语料库能就某个单词、句型、语言现象的案例进行统计分析，从而满足教师进行针对翻译及语言专业教学和科研需求；. 包含20余万书面语句对，约1000万字词，并通过专业软件对这些句对齐语料进行了基本的词类赋码操作；相关数据如下：按照源语言划分：汉译英：7万句对；英译汉：13万句对；按照类型划分：文学类：8万句对；非文学类：12万句对；按照领域划分：文学类：8万余句对；人文类：5万余句对；社科类：6万余句对；其他科学类：1万余句对；5. 通过教师检索所需训练的词、句、段，安排学生统一进行翻译训练，并能够实时显示所有学生的翻译结果； 在没有教师值守的情况下能任意检索本地服务器内所有语料，按照自身需求进行自主训练；7. 全库包括汉语原创文本、英语译本,和英语原创文本、汉语译本四种文本,其收录比例协调、均衡,大体上是英译汉稍多于汉译英。 语料库分类容量达到300小时，每年提供50-100小时的免费更新；训练材料可按照不同主题、不同题材、不同难度进行分类检索，教师可根据自身的教学需要检索所需材料；双语平行语料（包括音频、文本）经过专业剪辑对齐，满足翻译教学对素材的特殊要求；剪辑成60秒左右的小颗粒音频、文本对齐素材；具有口译教学常规功能：短期记忆训练、跟读训练、文本视译训练、交替传译训练、同声传译训练等。同时还应附带原音变速、干扰、多音轨录音及播放。 | 1 | 套 |  |  |
| 网络英语学习平台 |  | 视频点播学习系统：学生可以自主点播教师服务器中的视频、音频、文本等学习资料；自主测试系统：学生调用听力和阅读等测试试卷进行自测。上网学习系统：可实现资源库学习、网上冲浪等自学形式，实现了一室多用——不仅可以做多媒体教室使用，还可以作为网络教室使用。 | 1 | 套 |  |  |
| 专业考试平台 |  | 各种强大的考试功能，完全满足大外口语考试功能，和按照专业四、八级口语考试中心的要求而设计的专业口语考试功能，可实现：二人分组讨论、个人复述、问答式等要求，并且口语考试时整个流程都符合全国专业口语考试中心的要求。录音时采用优秀品质的高级音频数码技术，所录内容可分别选听或合成及评分；综合考试、写作考试，数字化录音，将学生声音以数字方式录制到教师机中，教师可以直接听，阅读分析、暂停、回放等，考题包括文件、视频、口述、磁带等；可实施专业英语四、八级两人、三人讨论式口语考试。口语考试试题类型试题播放式：可以播放磁带、素材库中资源、多媒体设备、或者教师进行提问，一问一答，学生根据播放的试题或问题内容进行问答。自由讨论：可以进行二人讨论口语考试，三人讨论口语考试，将学生进行分组对命题进行讨论。试题播放讨论式：可以播放磁带、素材库中资源、多媒体设备、或者教师进行提问，组中学生对命题进行讨论。 口语考试计算机辅助阅卷提供了多种口语阅卷方式，使口语考试阅卷过程变得十分简单方便，极大的提高口语考试阅卷的效率。语音信号处理：阅卷时，系统自动将学生回答的声音和试题声音进行分离或者将学生相互之间的讨论语音进行分离，也可以进行组合听音，便于阅卷。直接在系统中进行评分，系统自动存储评分结果。 | 1 | 套 |  |  |
| ★同声传译平台系统 |  | 8位以上译员翻译五种不同语言，具有短期记忆、口译笔记、 小组协作练习、自主学习、数字口译、 理解技能、接力翻译影子练习、原语概述、目的语概述、干扰训练、训练目的重述、技能视译技巧预测、技能综合训练、模拟会议、翻译训练、翻译点评等功能。自动 / 手动分句暂停功能手动分句暂停教师通过操作界面上的暂停 / 播放 按钮控制音频，视频的暂停与播放，手动操作分句间隔，根据学生的能力因人而异，可以从开始的每句一暂停，到每几句一暂停，从暂停15秒到暂停更短时间来训练学生，循序渐进。自动分句暂停通过教师设置间隔暂停时间以及每隔几句暂停一次，让软件自身自动控制暂停，播放，免去教师频繁暂停 / 播放，计时等的不便等功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 资源库 | 专业资源库系统 | 提供海量自主学习资源及考试题库 | 1 | 套 |  |  |
| 自主学习平台 | 口语、口译编辑系统 | 可以将文本、音频、磁道、教师的话筒以及外部多媒体设备等媒体或文件进行组合，帮助教师完成各类口语、口译考试的出卷，创建标准答案 | 1 | 套 |  |  |
|  | 自主学习 平台 | 具有声音、文字、图像、动画、影视节目等的实时点播和并发点播;支持所有主流视频及音频格式；AOD音频点播功能：学生终端可任意点播本地服务器及校园网共享资源服务器中的任一听力资料。支持常用的压缩格式文件（包括MP3、rm）点播。可实现全班学生对同一文件的同时点播和对不同文件的同时点播，并要求声音清晰流畅。VOD视频点播功能：学生终端可任意点播语音室共享资源服务器，校园局域网、因特网的任一视频资料。支持10M/100M网络，可实现全班学生对同一文件的同时点播和对不同文件的同时点播，可任意调整进度。实现视频锁频、录制与回放、实现-30%－+150%变速不变调、支持SP,SSP,SPS,SPSP编辑播放,8个书签随意设定，播放进度滑块可任意前后拖动设定播放位置，句复读功能，AB段复读功能等教学功能。WEB网站式资源管理，支持校园网点播、网络电子作业，AB卷考试、网络考试、IP电话、电子录音、同声传译、电子辞典等自主学习教学功能。学生终端直接接显示器和键盘，满足大学英语课程的读、听、说、译、写等功能教学要求。变速不变调功能：支持音视频的变速不变调教学功能。电子阅览室：系统为开放式教室学生可随时调阅素材库的文本资料；自主测试：学生从资料库中任选试题，利终端显示屏与按键，进行作答，系统自动评估打分。口语训练及数字化录音：学生可以自由录音，录音时间150分钟以上，所有录音自动存入教师计算机内，学生可以反复收听练习，达到口语练习的效果。采样率大于22KHz。 | 1 | 套 |  |  |
|  | ★试题管理组卷阅卷系统 | 提供口语考试、听力考试、文本考试、写作考试、综合考试的试卷创建、维护和管理功能。支持当前流行的A、B卷考试模式支持“单选题”、“多 选题”、“是非题”、“填空题”、“简答题”、“论述题”多种题型，为了方便教师对题型进行扩展，支持“其他客观题”和“其他主观题”两种题型并可进行客观和主观题的考试，提供五大模块：分组编辑器、试卷编辑器、 考试控制模块、考试容器题和成绩分析器模块。并具有标准的口语考试功能 标准化无纸考试系统：智能的试卷生成向导，丰富的考试试卷库，强大的考试系统，涵盖听力、文本、写作、口语和综合考试。自动化的阅卷系统，详细的试题分析，完美的图示化化的成绩分析，完备的考试信息管理，为学校提供整套可行的专业考试实施环境。 试卷管理系统：试题管理系统提供了口语考试、听力考试、文本考试、写作考试、综合考试的试卷创建、维护和管理功能。 远程出卷、远程阅卷：教师可以在办公室或在家中或者由其他教师编制好试卷，考试时将“电子试卷”带到语音室中完成考试，考试结束后将“考试电子文档”带回办公室或家中进行阅卷评分。 智能的试卷生成向导：系统智能化的向导，新颖的组卷方式，可以将文本、音频、磁带、教师的话筒以及外部多媒体设备等媒体或文件进行组合，帮助教师完成各类考试的出卷，创建标准答案，完全满足四、六级、口语等各类综合考试试卷要求。听力考试/标准化考试：利用录音机卡座试题、本地资料库、外部多媒体设备试题，将文本、音频广播给学生，学生通过终端按键作答。考试结束后，系统自动评卷，并为教师提供多种评估方式、分析手段。考试分析功能强大 根据全班的分数、合格率、合格人数，为教师做试卷分析图。根据试卷进行分数分析、合格率分析、合格人数分析。按单题进行对错分析、答对率分析、答对人数分析，为教师做试卷分析。并能将分析图进行打印输出。成绩导出系统可以将全班成绩、学生的成绩导出保持为标准的HTML格式方便教师进行网上发布。 考试信息管理历次考试信息并对学生每次的考试成绩进行走向分析，帮助教师全面掌握学生的学习情况。可以将分布在各个地方的考试信息导入进行集中的管理。 | 1 | 套 |  |  |
| 网络教学平台 | 网络教学系统 | 符合计算机所有功能，支持学生通过云终端访问主机；监看学生的显示器内容；查看学生云终端是否成功登陆；对站点进行常规管理，如开关机控制、密码与账户更改、对学生开放指定网页进行教学。 | 1 | 套 |  |  |
| 教师管理平台 | 配置系统 | 设置教室座位号，配置系统运行语音更改等管理 | 1 | 套 |  |  |
|  | 学籍管理系统 | 管理学生学籍情况，实现对学生情况和班级情况的高效管理 | 1 | 套 |  |  |
| 云网络设备 | 高速实时网卡 | 频率带宽：1000M Hz ， 传输线缆：标准超5类以上网线，自主研发，交换速度达千兆。高保真采样，高速度、高保真、大容量 | 1 | 块 |  |  |
|  | ★高速实时语音交换机 | 自主研发高速实时交换机，采用异步传输技术，确保语音流媒体数据正确性，实现语音信号高保真传输。实现多媒体数据的实时交互，交换机速度： 1000M ，端口数：64口。 | 1 | 台 |  |  |
|  | ★一级视频交换机 | 技术指标：工作电压：交流100V-220V/50Hz ； 频率带宽：（-3db）100M Hz ；行频：30-90KHz 场频：43-82KHz；支持分辨率：600*1200； 刷新频率：85Hz以上； 传输线缆：标准超5类以上网线，确保视频播放流畅、清晰。端口数：32口 | 1 | 台 |  |  |
|  | 二级视频交换机 | 技术指标：工作电压：交流100V-220V/50Hz ； 频率带宽：（-3db）100M Hz ； 行频：30-90KHz 场频：43-82KHz ； 支持分辨率：1600*1200； 刷新频率：85Hz以上； 传输线缆：标准超5类以上网线，确保视频播放流畅、清晰。 | 25 | 只 |  |  |
|  | ★语言学习云终端 | 采用云网络技术开发的多媒体外置式多媒体语言学习云终端；一对一终端，音效采用AC97国际标准、采用国际G726.1压缩标准，绝无延时现象、延时小于3MS；文本、音频同步点播；标准化考试功能、阅卷、组卷；学生终端必须直接接学生显示器及键盘、鼠标，即使在学生计算机不开机情况下能实现自主学习功能，自主文本点播、音频点播、写作考试、口语考试及显示、同声翻译及翻译点评等教学功能。学生操作内容及口语考试内容均在学生显示器上显示等教学功能。带4个USB接口，可以接键盘鼠标，集成USB声卡、显卡、一个云网络接口、显卡接口、电源接口、耳机接口、话筒接口 | 50 | 台 |  |  |
|  | 学生电源 | 9V 1.5A直流供电 | 1 | 套 |  |  |
|  | 多媒体演播控制器 | 8路视音频切换 教师、学生通道独立设置 外部设备的红外学习、遥控 内部实现视频转换VGA功能 集成多路音视频切换、红外学习、遥控的多媒体演播控制器。两路VGA、六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制，视、音频自由组合，使教师在上课过程中借助多种媒体自由发挥。所有外设均在主控界面上进行遥控，节约课堂时间。内部集成视频转换VGA，使系统操作更加简便，图像效果更佳。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 以太网交换机 | 24口网管型交换机，全双工/半双工自适应，二层以太网交换机；传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps；支持IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1X，IEEE802.1p，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3网络标准；支持VLAN、QOS、网管等功能；非模块化端口，2个1000Mbps端口，16个100Mbps端口 | 1 | 台 |  |  |
|  | 高档教师耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线 、舒适美观。 | 1 | 副 |  |  |
|  | 高档学生耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，弹簧型导线、舒适美观。 | 50 | 副 |  |  |
| 计算机 | 教师主机 | CPU：Intel 酷睿i7及以上内存：金士顿8GB DDR3 1600/1T 硬盘/2G双头独立显卡/DVD刻录/集成声卡/网卡/400W电源/鼠标/键盘/ | 1 | 台 |  |  |
|  | 学生机 | 主板：华硕品牌CPU：Intel 酷睿i7 4790K/内存：金士顿24GB DDR3 1600/120G SSD/1T HDD硬盘/集成声卡/网卡/400W电源/鼠标/键盘 | 5 | 台 |  |  |
|  | 键盘鼠标 | USB键盘、鼠标 | 50 | 套 |  |  |
| 显示器 | 教师主机显示器 | 22寸液晶宽屏显示器 | 2 | 台 |  |  |
|  | 学生显示器 | 19.5寸液晶宽屏显示器 | 50 | 台 |  |  |
| 语音桌及线材 | 教师控制台 | 尺寸2260×800×800mm ，侧板20 mm三聚氰胺贴面板，其余采用20mm三聚氰胺贴面板，PVC封边 | 1 | 张 |  |  |
|  | 学生桌 | 环保材质，样式定制，颜色与学生桌配套，E1级环保防火板材、工艺美观、坚固耐用、设计合理、通风散热良好、防盗、防潮、防火设计，符合国家环保标准 | 50 | 张 |  |  |
|  | 学生 坐凳 | 钢管结构、美观坚固结实 | 50 | 张 |  |  |
|  | 教师电脑座椅 | 五轮升降式靠背 | 1 | 张 |  |  |
|  | 配套线材 | 网线/电缆线/电源控制箱等 | 50 | 位 |  |  |
|  | 配套杂配件 | 多功能插板/插座/线槽等 | 50 | 位 |  |  |
|  | 静电地板 | 0.6MM钢板 | 90 | 平方 |  |  |
|  | ★旧设备拆除、清理，更换兼并至另外教室，调试并升级正常使用，安装新地板、前后防盗门、厚遮阳窗帘及装修等。 |  | 1 | 间 |  |  |

注：投标产品必须符合清单中带★号要求，不同厂家提供可能更高配置。

五、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件，主要产品的质保承诺书原件，所报产品均为原厂正宗原配产品。

２、如无明确说明，不得在标准配置的基础上减少或降低技术标准。

3、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

4、供货时，必须提供主要产品制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

5、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的产品名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

6、合同签订后30 日内供货并安装、调试完毕。

7、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

六、特别说明：

所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

报价含交付使用前一切费用。

本次询价不接受选择性报价。

本次询价设一个包，不可拆分细项。

质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

投标产品必须符合清单中带★号要求

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加              号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

方案1、盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：外币

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签订后，10日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2、除主要产品外，其余产品需在报价时填写品牌、规格及型号，电源线及电源适配器等也应按标配提供。

二、其他承诺及说明

投标人（单位公章）：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月