竞争性谈判采购文件

项目名称：烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目

项目编号：FZB-20180808-059

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 八 月 八 日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一章  竞争性谈判采购公告……………  ……………3

- 第二章  参加谈判投标人须知………………  …………5

- 第三章  项目需求…………………………… …………11

- 第四章  投标文件的组成及格式……………… ………17

一、投标函……………………………………… ………19

二、法定代表人授权书…………………………… ……20

三、投标人资格声明…………………………… ………21

四、资信证明文件……………………………… ………22

五、报价一览表 ……………………………………  …23

六、投标配置及分项明细报价表…………………  …..24

七、技术参数响应及偏离表         ……………… …25

- 八、商务条款响应及偏离表         ……………… …26

- 九、服务承诺…………………………………………..…27

- 十、现场勘查确认函……………………………………28

- 第五章  评标纪律和会场纪律…………………………29

第一章  竞争性谈判采购公告

根据采购计划，盐城工学院对烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

- 项目编号：FZB-20180808-059

- 项目简要说明：

1.项目名称:  烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验

2.采购内容：烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目采购，具体设备名称、数量、品牌、产地、技术参数及要求等详见竞争性谈判采购文件。

3.项目实施地点：  盐城工学院实验室与设备管理处

4.工期要求：合同签订后  20   日历天内，且在国家级虚拟仿真项目江苏省评审前完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

5.质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件、投标文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

- 投标人资格条件：

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2. 有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年企业不需）；

3. 提供多证合一（或有效期内各自独立的证照）证照副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

4. 提供近三年与项目类似的经营业绩证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

6.本次采购不接受联合体投标，不接受代理商投标；中标后不得以任何方式进行转包与分包；

7.投标人有违法违规行为的，投标保证金不予退还；

8. 提供近三年与高校合作虚拟仿真项目的合同（如复印件需盖公章）及使用报告（如复印件盖公章）；

9. 因本次采购项目是以江苏科行环保科技有限公司的火力发电厂烟气净化系统为对象的特殊性要求，投标人必须于2018年8月 14日9:00—9:30之间持本单位介绍信及身份证原件（留存复印件）到盐城工学院希望大道校区机械馆东门前集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行勘查，填写现场勘查确认函经学校机械工程学院签字盖章后方可投标，否则视为废标。现场勘查过程中不得涉及产品报价信息。投标人需将现场勘查确认函装入投标文件袋中密封。

四、竞争性谈判采购文件的获得

自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室主页http://zbxx.ycit.cn/Index.html下载。

五、投标时间地点：

投标起、止时间：2018年8月18 日上午8:30—9:20

投标文件接收和谈判地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼630室门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

谈判开始时间:  2018年8月18日上午9:20。

六、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为： 6000.00 元。

2. 投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为未缴纳保证金，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评标结束后10日内无息退回。

本项目招标（采购）资料费300元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金不予退还。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

七、采购人及其它情况

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：阳老师   联系电话：15861988920

归口联系人：凌老师   联系电话： 0515-88298682

第二章  参加谈判投标人须知

一、总 则

1.采购方式：本 烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目采用竞争性谈判方式采购。

2.谈判适用范围：本次竞争性谈判采购文件仅适用于烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目采购。

3.竞争性谈判采购文件的约束力

投标人一旦下载（领取或接受到）竞争性谈判采购文件并决定参加投标，即被认为接受采购文件的所有规定和约束，并且视为自竞争性谈判采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

4.“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

5.合格的产品、项目和服务

5.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

5.2投标人必须按竞争性谈判采购文件要求提供合格的产品、项目、服务及其证明文件。

5.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务。

三、竞争性谈判采购文件

6.采购文件的组成

第一部分  竞争性谈判采购公告

第二部分  参加谈判投标人须知

第三部分  项目需求

第四部分  投标文件组成及格式

第五部分  评标纪律和会场纪律

7.采购文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人对采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

7.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对采购文件进行修改或补充，仅通过网上发布，由潜在的意向投标人自行密切跟踪。

7.3采购人有权按照政府采购的有关要求推迟投标时间，仅通过网上发布变更，由潜在的意向投标人自行密切跟踪。

7.4采购人以网上发布方式对采购文件作出的澄清、修改、补充或变更，与采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

7.5采购文件中未尽事宜遵照国家法律和规定处理。

四、投标（谈判响应）文件的编制

8.编制原则

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实、准确，以确保对采购文件的全部内容作出实质性响应。否则，其谈判资格将被取消。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成、格式

10.1 投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、资信证明文件、报价一览表、技术参数响应及偏离表（如有）、商务条款响应及偏离表（如有）、服务承诺、现场勘查确认函等部分。

10.2 投标文件必须打印或复印（正本须正反打印，副本无此要求），编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

11、投标报价

11.1投标报价的货币单位：人民币元。

11.2投标人应按照谈判采购文件规定格式填报报价一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于有选择的报价；备选配件报价仅作参考不计入总报价，不作评审依据)。

11.3投标报价应包括投标人为完成谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容直至交付验收所必须的全部产品并进行相关服务所需的一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险包括政策性调整等风险也包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

11. 4投标报价一经报出，不得更改。

投标配置及分项明细报价表与报价一览表不一致的，以报价一览表为准；投标文件的小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

12、报价一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

13、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

14、投标保证金、履约保证金

14.1投标保证金是投标文件的组成部分；如中标则自动转为履约保证金，于项目验收合格后无息退还。

14.2投标人在投标时，须按采购公告中的要求、方式提交投标保证金。

未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.3投标人在提交投标文件时，将盐城工学院财务处出具的保证金凭证交给工作人员，不可放在投标材料中。

14.4出现下列情况，投标人的保证金将被没收：

14.4.1投标人在递交投标文件有效期内退出投标活动的；

14.4.2投标人在中标后不按投标承诺签订合同，或放弃中标人身份的；

14.4.3投标人在投标文件中提供虚假材料骗取中标的；

14.4.4投标人在采购法定程序运行期间有违法、违规行为的。

15.投标有效期

15.1投标有效期为谈判采购文件规定的开标之日后45日内。

15.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

16.投标文件的签署、修改及撤回

16.1投标人应严格按照采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字、盖章。

16.2投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的一切后果由投标人自行承担。

16.3投标人在递交投标文件后，不可再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字，保证金不退。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件完好密封，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.2如果未按要求密封和加写标记，投标文件将被拒收。

18、投标文件的递交与接收

18.1投标人应按照采购要求递交投标文件，投标文件封面必须注明“正本”或“副本”字样，否则视为无效投标。正本1份（须正反打印），副本3份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

18.2采购人将按采购公告中规定的时间和地点接收投标文件。投标人应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加，并需签名以证明其出席。

18.3投标截止时间后递交的投标文件将拒收。

六、谈判、评审及中标

19.对投标文件响应性的审查和确定

19.1谈判（评审）小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标文件进行资格性审核和符合性审核,以确定投标人是否符合参加谈判的资格、投标文件是否实质性响应采购文件的要求。

19.2谈判小组将审核投标文件是否有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

19.3被认定为非响应性的投标文件的情形：

19.3.1未按要求交纳投标保证金的；

19.3.2未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

19.3.3报价时采用选择性报价的；

19.3.4选用非推荐品牌、产地的，未提供采购文件要求出具的品牌、产地书面确认函的；

19.3.5不具备采购文件规定的资格要求的；

19.3.6经谈判小组三分之二及以上成员认定，技术和商务条款出现重大负偏离的；

19.3.7不符合采购文件全部条款规定的，不符合国家法律、法规要求的。

19.4 采购项目被终止的情形：

19.4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4.2各谈判投标人的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.4.3因重大变故，采购任务取消的。

20.投标文件内容的澄清和修改

20.1谈判小组在谈判中可能会要求投标人（不是所有投标人）对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于投标人的后果由其自行承担。

20.3投标人所作的澄清或修改均应以补充书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

21.谈判顺序评标标准

21.1 对于通过资格性和符合性审查的投标人，谈判小组通过抽签确定顺序，逐一与投标人进行谈判。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

21.2在设备数量、配置、服务等方面不降低的前提下，投标人后一轮报价不高于前一轮报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

21.3 谈判最终（最后一轮）报价将作为评审确定中标意向的依据。

21.4不符合资格性和符合性审查的投标人，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予中标资格。

21.5谈判结束后，谈判小组从合格的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，依次推荐成交供应商。

22.评审结果公示

22.1评审结束后，评审结果或中标候选人名单在政采网、本校网公示。

22.2若有充分证据证明，中标候选人有提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求的情形，以及有不符合法律、法规规定的其它情形，一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

23.质疑处理

23.1参加谈判的投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，及时以书面形式（包括证据材料）向采购人提出质疑。非书面形式、匿名的、无证据的质疑将不予受理。

23.2质疑必须以参加谈判投标人的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，以送达的方式提交，需提供单位及个人正确联系方式。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

23.3未参加谈判的投标人或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中受益的投标人所提出的质疑不予受理。

23.4采购人将在收到投标人的书面质疑后的规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，三年内不得进入盐城工学院采购市场；同时报政府采购监管部门。

24.后续审核

在确定了中标意向后，根据需要，采购人有权组织有关专家和代表对中标意向投标人（包括合作方）以往成功案例等方面进行实地考察。

25、中标通知书

25.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

七、签订合同

26.l中标人凭中标通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚；由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

26.2采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将设备及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权拒付合同款、有权选择终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求

一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它

（一）采购清单

以江苏科行环保科技有限公司的火力发电厂烟气净化系统为对象，包含工艺系统工作原理演示、核心结构认知、焊接加工与优化控制等功能。其中结构认知与优化包括脱硝装置进口布置、反应器结构参数；静电除尘器进口布置、电晕线截面形状、极板布置、除尘器箱体结构；脱硫装置喷头角度布置、脱硫塔结构等主要部件的所有零件。

表3-1 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气净化装置控制与优化虚拟仿真软件 |  | 套 | 1 |

（二）技术规格参数

1. 开发工具：系统基于Unity3D平台开发。

2. 运行方式：要求发布为PC、Web两种格式，可支持Web端和PC客户端两种方式运行。

3. 开放性：所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，并作为自定义的参数均向用户开放。

4.烟气净化装置使用主流CAD软件建模（如Siemens NX、Pro/E、Solidworks、Catia等），交付物必须包含烟气净化装置的全套三维参数化模型及二维工程图。

5. 虚拟实验环境要求

5.1外围环境场景

5.1.1 基础环境设施

整个制造厂拥有围墙，正大门有电动伸缩门，厂区板油马路上应具备斑马线，整个厂区拥有生产管理大楼、制造车间（烟气来源（燃煤锅炉、水泥窑尾等）车间、脱硝车间、静电除尘车间、脱硫车间（包括泵房等））、洁净空气排放烟囱、管道（包括阀门等）等。

5.1.2 周边环境

厂区有大面积绿化带，拥有美化环境的假山和喷泉，喷泉应具备流水效果。具有若干树木和花草，树木有落叶效果，花草间有昆虫飞舞。生活区具备篮球场、停车场、公厕、垃圾箱、宣传栏、路牌、消防栓、消防柜等。

5.1.3 生产管理大楼

生产管理大楼共分为三层，一楼具备前台接待，二楼具有经理室、设计部门和各种管理部门、三楼具有会议厅，部门办公室及会议室环境具有办公桌、办公电脑、座椅、沙发、茶桌、饮水机、书柜、书籍、壁画、投影仪、投影屏、电源开关、空调、盆景等等。

5.2 制造车间场景

制造车间完全按照工程实际的车间建模（根据采购人提供的车间图进行建模），包括车间内的通用设备如安全标语、车间各区域指示牌、监控摄像、安全出口、应急灯、水管、电源开关、排风机、排风通道等。

对车间内的专属设备进行建模、渲染。专属设备应具有高度逼真的外观：外形尺寸与真实设备完全相同，表面可见结构、零部件，设备表面有喷漆的颗粒质感、工作台有金属光泽质感。

车间内的专属设备应包含脱硝装置、静电除尘器、脱硫装置、烟囱。所有设备在场景中高度仿真展示和内部流场及物质反应情况展示，具备静止和工作两种状态。能够有简单交互，当第一人称角色靠近设备时能够显示设备简单介绍，按下启动按钮时能够进入工作状态。

5.3虚拟体验功能

场景可通过漫游功能提供虚拟体验。具备网页漫游（WEB端）、本地漫游（PC端）两种漫游模式，漫游时点击虚拟设备，可出现该设备的语音简介。

5.3.1漫游方式

提供空中漫游，云端鸟瞰观察模式，用户可以通过鼠标和键盘的操作，可在高空俯瞰，也可低空仰望，同时还可以放大缩小，调整任意观察位置和角度。提供第一人称视角模式，即用户以第一人走在厂区道路上，可以走进各个加工车间和生产管理大楼，以虚拟人的角度来认知和观察虚拟烟气净化工厂。

5.3.2漫游模式

因为烟气净化虚拟工厂面积大，拥有大量建筑物，为了方便学习和应用，需要同时具备多种导引功能进入所需建筑物或制造车间，如可以通过第一人称漫游方式直接进入所选处理车间，可通过菜单选择进入所需车间，也可以通过点击地图上的标识进入和点击道路两旁的导引牌进入所需车间。

5.3.3基本操作

键盘操作：W（前进）、S（后退）、A（左行）、D（右行）、Q（左转）、E（右转）、Z（抬头）、X（低头）、C（下蹲）、空格键（跳跃）。

鼠标操作：左键拖动旋转，滚轮旋转：（1）移动到待旋转物体区域后，待旋转物体变色，滚动滚轮旋转物体，往前滚动顺时针旋转拧紧，往后滚动逆时针旋转拧松，适用于待测物体较大。（2）鼠标左键按住待测物体，不松开左键滚动滚轮旋转物体（鼠标可以离开待测物，只要不松开左键滚轮仍然起作用），往前滚动顺时针旋转拧紧，往后滚动逆时针旋转拧松，适用于待测物体较小。

5.3.4其它功能

小地图功能，可以通过快捷键打开和关闭虚拟烟气净化工厂地图，方便观察第一人称漫游时具体所在位置，并可通过点击地图上标识的建筑物名称快速进入所选位置。

漫游加速功能，第一人称漫游模式，长按W前进按钮一定时间，漫游速度会逐步加快，当松开W前进按钮，漫游速度会减慢到停止。

6. 软件以江苏科行环保科技有限公司的火力发电厂烟气净化系统为对象，包含工艺系统工作原理演示、核心结构认知与优化控制及创新设计、故障检测与维修等功能。功能模块详见表3-2。

表3-2 烟气净化装置虚拟仿真软件主要功能模块列表

| 序号 | 模块 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统原理演示 | 该模块以三维仿真的形式，通过合理的表现形式，用户以交互的方式进行烟气脱硝、静电除尘、脱硫、脱白处理，使学生对烟气净化系统有深刻理解，针对不同组份烟气进行工艺系统优化。 |
| 2 | 结构认知与零部件组装 | 该模块对脱硝装置进口布置、反应器结构参数；静电除尘器进口布置、电晕线截面形状、极板布置、除尘器箱体结构；脱硫装置喷头角度布置、脱硫塔结构等典型结构进行虚拟仿真展示、动画仿真；实现脱硝反应器、静电除尘器、脱硫塔及相应管道的所有零部件组装；组装过程要求提供相应的组装工具，支持工具选择，支持多路径装配。 |
| 3 | 系统装置模型优化 | 实现超低排放和提高脱硝、除尘、脱硫效率进行脱硝装置进口布置、反应器结构参数；静电除尘器进口布置、电晕线截面形状、极板布置、除尘器箱体结构；脱硫装置喷头角度布置、脱硫塔结构等优化及创新设计；优化过程中要求有脱硝、脱硫反应过程以及不同粒径粉尘捕捉展示。 |
| 4 | 系统控制优化 | 基于优化的模型装置进行操作参数优化并修正装置模型，如进口压力、进口温度、进口浓度、处理量、不同组份烟气等参数变化对脱硝、除尘、脱硫、脱白效率的影响以及设备应力-应变、粉尘爆炸安全性能的测试，从而加强学生对节能降耗的认识。 |
| 5 | 故障检测与维修 | 该模块从系统的脱硝、静电除尘、脱硫装置等主要部件出发，示范讲解系统装置在日常操作过程中可能遇到的问题及解决方法。 |

7. 工艺系统原理演示功能模块要求

该模块包含的实验项目与内容如下表3-3所示。

表3-3 工艺系统原理演示功能模块主要实验项目与内容

| 序号 | 实验项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝 | 采用SCR烟气脱硝系统工艺，工艺流程为：还原剂即NH3.H20由氨水罐车运输到氨水区，由卸氨泵将NH3.H20从罐车中卸入氨水储罐中，然后将NH3.H2O注入蒸发器中蒸发成NH3，与稀释风机送来的空气充分混合，通过喷氨格栅喷入反应器中，在催化剂的帮助下NH3与烟气中的 NOX相互反应，以达到去除 NOX的目的。从反应器中出来的烟气通过空气预热器热回收后流入除尘器进行除尘处理。 具备剖视、透明等功能，使学生了解脱硝反应原理。 |
| 2 | 静电除尘 | 电除尘器的基本原理是利用电力捕集烟气中的粉尘，主要包括以下四个相互有关的物理过程：（1）气体的电离。（2）粉尘的荷电。（3）荷电粉尘向电极移动。（4）荷电粉尘的捕集。 含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳极板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，定期振打集尘极及电晕极使积尘掉落，最后从下部灰斗排出，从而达到粉尘和气体分离的目的。 |
| 3 | 脱硫 | 烟气从现有的静电除尘器和鼓风机通过烟道系统；由锅炉引风机来的热烟气经脱硫风机升压后，进入喷淋吸收塔进行脱硫。在吸收塔内，烟气与石灰石浆液逆流接触，烟气中的SO2和SO3与浆液中的石灰石反应，形成亚硫酸钙和硫酸钙，烟气中的HCl、HF也与浆液中的石灰石反应而被吸收。脱硫后的饱和烟气经吸收塔顶部除雾器除去夹带的雾滴后排入烟囱。氧化空气风机将空气鼓入吸收塔浆池(持液槽)，将亚硫酸钙氧化成硫酸钙，过饱和的硫酸钙溶液结晶生成石膏(CaS04·2H2O)。产生的石膏浆液通过石膏浆液排出泵连续抽出，视吸收塔浆池的液位高低决定将石膏浆液送至石膏水力旋流器进行脱水或将浆液送回吸收塔。 |
| 4 | 脱白 | 将脱硫后~50°C湿烟气深度冷凝冷却到15°C，然后再升温到大气平均温度25°C； 湿烟气的饱和含湿量从111.8降低到26g/Nm3以下，与大气含湿量接近，实现除湿脱白。 |

8. 结构认知与零部件组装功能模块要求

该模块包含的实验项目与内容如下表3-4所示。

表3-4 结构认知与零部件组装功能模块的实验项目与内容

| 序号 | 实验项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝装置 | 由氨的存储系统、氨与空气混合系统、反应器系统、氨气喷入系统、检测控制系统等组成。并具备剖视、透明等功能，使学生了解主传动变速原理。 |
| 2 | 静电除尘器 | 静电电除尘器由两大部分组成：一部分是电除尘器本体系统；另一部分是提供高压直流电的供电装置和低压自动控制系统。本体部分是一个较为复杂的结构主要包含以下部件支撑钢结构、进出口喇叭、壳体、阴极系统、阳极系统、灰斗、楼梯平台等。支撑钢结构使用钢制型材制作立柱，进出口喇叭包括进口喇叭和出口喇叭两部分。壳体采用整体刚性框架结构，阴极系统中的极线采用芒针尖端放电的形式，配有其独立的振打清灰系统，电除尘器灰斗是电除尘器钢结构中的主要受力部件，除尘器的屋顶设有护栏，在一侧设有坡度不大于45°的楼梯通到屋顶。楼梯的走道设计负荷一般为250kg/m2。高压供电系统为升压变压器供电，除尘器集尘极接地。低压电控制系统用来控制电磁振打锤、卸灰电极、输灰电极以及几个部件的温度。并具备剖视、透明等功能，使学生了解静电除尘结构。 |
| 3 | 脱硫装置 | 石灰石-石膏烟气脱硫系统由石灰石浆制备系统、吸收系统、烟气再热系统、石膏脱水系统、废水处理系统等组成。石灰石浆制备系统的任务是向吸收塔提供合格的石灰石浆液，主要由石灰石粉储仓、石灰石粉计量器和输送装置、带搅拌的浆液罐、浆液泵等组成。石灰石粉由罐车运到料仓存储，然后通过给料机、计量器和输粉机送入浆液罐，与循环水配制成浓度为10%～15%的浆液，用灰浆泵送至吸收塔底槽。吸收系统的主要设备是吸收塔，它是烟气脱硫设备的核心装置，系统在塔中完成对SO2(包括SO3)等有害气体的吸收。喷淋层设在吸收塔的中上部，每个喷淋层都是由一系列喷嘴组成，其作用是将循环浆液进行细化喷雾。浆液循环泵将塔内的浆液循环打入喷淋层，为防止塔内沉淀物吸入泵体造成泵的堵塞或损坏及喷嘴的堵塞，循环泵前都装有网格状不锈钢滤网(塔内)。氧化空气系统是吸收系统内的一个重要部分，其功能是氧化空气把脱硫反应中生成的半水亚硫酸钙(CaSO3·1/2H2O)氧化为硫酸钙并结晶生成石膏(CaSO4·2H20)。氧化空气通过氧化风机送入吸收塔。吸收系统还包括除雾器及冲洗设备。吸收塔内最上面的喷淋层上部设有除雾器，它主要用于分离由烟气携带的液滴。烟气通过烟气脱硫系统洗涤后，温度降至50～60℃，已低于露点，为了增加烟囱排出烟气的扩散能力，减少可见烟团的出现，应对洗涤后的烟气进行再热。石膏脱水系统包括水力旋流器和真空皮带过滤等关键设备。水力旋流器为石膏浆液的一级脱水设备，浆液切向进入水力旋流器的入口，使其产生环形运动。粗大颗粒汇集在水力旋流器的周边，而细小颗粒则汇集在中心。已澄清的液体从上部区域溢出(溢流)；而增稠浆液则在底部流出(底流)。真空过滤机是将经一级脱水后的石膏浆液进一步脱水至含固率达到90%以上。脱水后的石膏储存在石膏库内。废水处理系统是，先在废水中加入石灰沉积氟化物，然后加氢氧化钠在高pH值下除去重金属。过滤沉淀物和固体悬浮物，在进行pH值调节后排出处理后的水。 |
| 4 | 脱白装置 | 防腐蚀烟囱直接湿排烟。 |
| 5 | 系统脱硝装置、静电除尘器、脱硫塔认知和组装、创新 | 进入该模块时，程序可独立显示用户选择的脱硝装置、静电除尘器、脱硫塔，用户在单独显示的装置中，可全三维360度浏览，支持缩放、平移与旋转功能，用户可了解装置工作原理，且单独显示的机构有停止和工作两种状态，程序具备剖视、透明等功能，帮助学生了解装置的结构及工作原理。 改进脱硝装置喷嘴设计来改善反应物的分配、喷射角和方向；静电除尘器设置气流旁路、气流均布板。 |

9. 系统控制优化功能模块要求

该模块包含的实验项目与内容如下表3-5所示。

表3-5 系统控制优化功能模块的实验项目与内容

| 序号 | 实验项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝 | 反应温度、停留时间和空速、实际的n（NH3/NOX）、NH3与NOX的湍流混合程度、优良的催化剂、氨逃逸等参数优化。 |
| 2 | 静电除尘 | 工作电压、气流速度、进口含尘浓度和湿度、烟气温度和压力、粉尘比电阻、振打制度、供电装置的控制方式等优化。 |
| 3 | 脱硫 | 浆液密度、供浆量、入口SO2浓度、供氧量、增压风机导叶开度、浆液雾化喷淋、石灰石品质、空预器漏风率、吸收温度、脱硫剂品质、粒度和用量（钙硫比）、浆液pH值、液气比、粉尘浓度等优化。 |
| 4 | 脱白 | 温度优化。 |

10. 故障检测与维修功能模块要求

该模块包含的实验项目与内容如下表3-6 所示。

表3-6 故障检测与维修功能模块的实验项目与内容

| 序号 | 实验项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝 | 严重的流场不均、催化剂活性不足和喷氨格栅结构缺陷等问题造成ＮＯ2排放不达标或空气预热器堵塞加剧、压差增大等。 |
| 2 | 静电除尘器 | 烟气的温度、流速，以及除尘器的密封状态、收尘板间距等影响使得保温圈的连接线烧坏；堵灰；电晕线断裂、收尘板烧变形等。 |
| 3 | 脱硫 | 脱硫系统的腐蚀、结垢；脱硫效率降低喷头及管道堵塞、后续工艺石膏脱水困难等等。 |

11 .为满足甲方申报国家级虚拟仿真实验项目的需要，乙方需要针对烟气净化系统工艺系统原理演示、结构认知与零部件组装、系统装置模型优化、系统控制优化、故障检测与维修等功能模块各开发1个虚拟仿真实验教学案例（共计5个）。根据甲方指定的格式要求甲乙双方合作撰写与教学案例相关的教学任务书、指导书，录制实验过程视频，其中甲方指定专人完成任务书和指导书并提供教学案例，乙方负责完成教学案例设计和视频录制。教学案例及配套教学文件详见表3-7。

表3-7 虚拟仿真软件教学案例及配套教学文件要求

| 序号 | 功能模块 | 教学案例数 | 任务书 | 指导书 | 实验过程视频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统原理演示 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 结构认知与零部件组装 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 系统装置模型优化 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 系统控制优化 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 故障检测与维修 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总 计 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

（三）、质量标准

1、交付的虚拟仿真实验教学软件应符合国家虚拟仿真实验教学项目的要求（详见《教育部办公厅关于开展2018年度国家虚拟仿真实验教学项目认定工作的通知》教高厅函[2018]45号文件要求）。

2、 交付的虚拟仿真实验教学软件工艺系统工作原理演示、核心结构认知与优化控制及创新设计、故障检测与维修等五个模块支撑学生综合能力培养，至少满足2个课时的实验教学需求，学生实际参与的交互性实验操作步骤须不少于10步。

3、工艺系统工作原理演示、核心结构认知与优化控制及创新设计、故障检测与维修等五个模块，每个模块包含预习、演示、学习、考核、报告等实验环节。

4、交付的虚拟仿真实验教学软件应确保支持的并最大发数不少于200，当超过并发数的实验请求时能够提供排队提示服务。

5、实验软件在线运行不需任何插件，软件在浏览器上完全加载的时间不超过1分钟（以江苏省虚拟仿真实验项目评审会的现场网络环境为准）。

（四）、其它

交付的虚拟仿真软件，其知识产权归盐城工学院所有，能够对外开放共享。

二、交货期要求

签订合同后， 20 天内，且在国家级虚拟仿真项目江苏省评审前完成仪器设备安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

合同签订后付30%，交付后付60%，其余   10%     作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订时间

采购人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

1 提供电话支持服务、现场支持服务、远程技术服务等形式的售后服务；

2 提供7*24小时的电话支持服务；

3 如果不能通过电话支持服务解决产品发生的技术故障，要求中标人派人到现场协助排出故障。现场响应时间视故障紧急程度，最长不超过48小时；中标人在江苏省虚拟仿真项目及国家级虚拟仿真项目评审期间的现场响应时间不得超过12小时。

七、特别说明

7.1、如由于采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  投标文件的组成及格式

竞争性谈判投标文件（正本或副本）

项目名称：烟气净化装置控制与优化虚拟仿真实验项目采购

项目编号：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、资信证明文件

五、报价一览表

六、投标配置及分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

九、服务承诺

十、现场勘查确认函

一、投标函

致：盐城工学院

根据贵方的             采购文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金同意被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人：（单位公章）

法人或授权代表姓名（签字）：                      手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内在经营活动中有无重大违法违规纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

四、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

- 3、竞争性谈判采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 小写： |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

日期：       年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 采购文件条款，并按项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的采购范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、质保运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

年    月    日

- 七、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（单位公章）：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 正偏离 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签章）：

注：1、按照基本技术参数详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：  年   月   日

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（单位公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

法定代表人（签章）：

日期：  年   月   日

九、服务承诺

十、现场勘查确认函

我公司于2018年   月   日对盐城工学院机械工程学院

项目（编号：                  ）现场进行了实地勘查，对现场情况进行了了解和确认。

注：此确认函签字盖章后应添加到投标文件中。

勘查单位：（盖章）               请购部门：（盖章）

勘查单位负责人：                 项目负责人：

日    期：                       日    期：

第五章  评标纪律和会场纪律

评 标 纪 律

1.评标坚持公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会成员依法接受监督、管理，客观、公正地履行职责，根据招标文件的要求和评标办法的规定，独立评审，不受任何干扰，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。对评审结论有异议的评委，应提出书面意见和理由，否则视为同意。评标委员会成员不得滥用职权、玩忽职守、受贿索贿、徇私舞弊。

2.评委接到评审通知后不得无故拒绝，不得委托他人代替，不得询问与评审项目有关的情况，按通知时间到达指定地点报到；不能参加评标的，在接到通知后立即告知通知单位。接到通知后，至开标前，评委得知与供应商、投标人有利害关系的，应主动提出回避。

3.严格遵守保密制度。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员在定标前不得私下接触投标单位，坚持封闭评标，无论在评标工作结束前或结束后，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。评标资料一律不得带离评标室。

4.在评标会议期间，评标委员会成员及相关人员的通讯工具集中保管存放。

5.保持评标工作的严肃性、规范性，评标时，与评标工作无关的人员不得进入评标室。

6.任何部门和个人不得干预、影响评标的过程和结果。发生严重争议或者评标过程中遇到重大问题，提请学校招标投标工作领导小组研究决定。

7.评标委员会成员不得接受任何人明示或暗示招标项目的意向中标人，不得发表不利于公平、公正评审的言论。

8.评标活动中的其他当事人、工作人员也自觉接受监督。

会 场 纪 律

为保证本次采购活动的“公开、公平、公正”，所有与会人员必须遵守以下纪律：

1.评标委员会要认真执行法律法规、《盐城工学院评标委员会工作纪律》、回避制度和保密制度。

2.请购人代表要自觉遵守政府采购的规定，不得引导评标活动。

3.投标人代表须遵守会场纪律，服从会议安排，不得以任何方式与采购方和现场工作人员进行私下接触。遇到问题必须以法定程序维权，禁止扰乱评审。

4.监督成员要认真履行职责，不得无故离开评标现场，不干预正常评标。如出现不规范评审行为有权及时制止。

5.工作人员认真做好现场服务工作。