单一来源采购文件

项目名称：实验室信息化建设项目-门禁及大仪控制器

项目编号：FZB-20180813-061

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年八月十三日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一章  采购说明…………………………………………3

- 第二章  投标人须知………………………..…….………5

- 第三章  项目需求…………………………… …………10

- 第四章  投标文件的组成及格式……………… ………18

一、投标函……………………………………… ………20

二、法定代表人授权书…………………………… ……21

三、投标人资格声明…………………………… ………22

四、资信证明文件……………………………… ………23

五、报价一览表 ……………………………………..…24

六、投标配置及分项明细报价表…………………..…..25

七、技术参数响应及偏离表………………………… …26

- 八、商务条款响应及偏离表………………………… …27

- 九、服务承诺…………………………………………..…28

- 十、现场勘查确认函…………………………………… 29

第一章  单一来源采购公告

根据采购计划，经专家论证、准备采购提前公示、校内内控机制会签审批、属地主管部门批准，盐城工学院对  实验室信息化建设项目-门禁及大仪控制器  项目进行单一来源采购，特邀上海庚商网络信息技术有限公司投标。

- 项目名称：实验室信息化建设项目-门禁及大仪控制器

- 项目编号：FZB-20180813-061

- 项目简要说明：

1. 项目实施地点：盐城工学院校内指定地点

2. 采购内容：门禁、大仪控制器等设备

3. 工期要求：合同签订后 30日历天内完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

4. 质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合单一来源采购文件、投标文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

四、采购预算：60万元。

五、资格条件：

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，提供产品厂家网站对该产品LOGO彩页及详细技术参数的介绍并加盖厂家公章，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年企业不需）

3. 提供多证合一（或有效期内各自独立的证照）证照副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

4. 提供近三年与项目类似的经营业绩证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

6.投标人中标后不得以任何方式进行转包与分包；

7.投标人有违法违规行为的，投标保证金不予退还。

8.投标人必须于2018年8月17日14:00—15:00之间持本单位介绍信及身份证原件（留存复印件）到盐城工学院建军路校区行远楼南门前签到，由技术联系人统一安排到现场进行踏勘。填写现场踏勘确认函经学校实验室建设与设备管理处签字盖章后方可投标，否则视为废标。现场踏勘确认函装入投标文件袋中密封。

六、采购文件获得

自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室主页http://zbxx.ycit.cn/Index.html下载。

七、投标、评标时间地点

投标起、止时间：2018年8月23日上午8:30—9:00.

投标文件接收和谈判地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼630室门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

谈判开始时间: 2018年8月23日上午9:30左右。

八、投标保证金

1.本次采购投标履约保证金金额为：6万元。

2.投标保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为未缴纳保证金，其投标文件不予接受。中标人的投标履约保证金直接转为履约保证金并开具发票，合同履行完毕、验收合格、培训完成后10日内无息退回。

本项目招标（采购）资料费900元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金（预算2%）不予退还。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购人情况

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：廖老师   电话：13814373808

归口联系人：凌老师   电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师  电话：0515-88168897

第二章  投标人须知

一、总 则

1.采购方式：本  实验室信息化建设项目-门禁及大仪控制器 项目采用单一来源方式采购。

2.谈判适用范围：本次单一来源采购文件仅适用于实验室信息化建设项目-门禁及大仪控制器 项目采购。

3.采购文件的约束力

投标人一旦领取单一来源采购文件并决定参加投标，即被认为接受采购文件的所有规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

4.“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

5.合格的产品、项目和服务

5.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

5.2投标人必须按采购文件要求提供合格的产品、项目、服务及其证明文件。

5.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务。

三、单一来源谈判采购文件

6.采购文件的组成

第一部分  采购说明

第二部分  投标人须知

第三部分  项目需求

第四部分  投标文件组成及格式

第五部分  评标纪律和会场纪律

第六部分  主要合同条款及格式

7.采购文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人对采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

7.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对采购文件进行修改或补充，同时告知投标人。

7.3采购人有权按照政府采购的有关要求推迟投标时间，并告知投标人。

7.4采购人对采购文件作出的澄清、修改、补充或变更，与采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

四、投标（谈判响应）文件的编制

8.编制原则

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实、准确，以确保对采购文件的全部内容作出实质性响应。否则谈判终止。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成、格式

10.1 投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、资信证明文件、报价一览表、技术参数响应及偏离表（如有）、商务条款响应及偏离表（如有）、服务承诺、现场勘查确认函等部分。

10.2 投标文件必须打印或复印（正本须正反打印，副本无此要求），编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

11、投标报价

11.1投标报价的货币单位：人民币元。

11.2投标人应按照采购文件规定格式填报报价一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于有选择的报价；备选配件报价仅作参考不计入总报价，不作评审依据)。

11.3投标报价应包括投标人为完成谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容直至交付验收所必须的全部产品并进行相关服务所需的一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险包括政策性调整等风险也包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

11. 4投标报价一经报出，不得更改。

投标配置及分项明细报价表与报价一览表不一致的，以报价一览表为准；投标文件的小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

12、报价一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

13、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

14、投标保证金、履约保证金

14.1投标保证金是投标文件的组成部分；如中标则自动转为履约保证金，于项目验收合格后无息退还。

14.2投标人在投标时，须按“采购说明”中的要求、方式提交投标保证金。

未按要求提交投标履约保证金的投标，谈判终止。

14.3投标人在提交投标文件时，将盐城工学院财务处出具的保证金凭证交给工作人员，不可放在投标材料中。

14.4出现下列情况，投标人的保证金将被没收：

14.4.1投标人在递交投标文件有效期内退出投标活动的；

14.4.2投标人在中标后不按投标承诺签订合同，或放弃中标人身份的；

14.4.3投标人在投标文件中提供虚假材料骗取中标的；

14.4.4投标人在采购法定程序运行期间有违法、违规行为的。

15.投标有效期

15.1投标有效期为谈判采购文件规定的开标之日后45日内。

15.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

16.投标文件的签署、修改及撤回

16.1投标人应严格按照采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字、盖章。

16.2投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的一切后果由投标人自行承担。

16.3投标人在递交投标文件后，不可再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字，谈判终止，保证金不退。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件完好密封，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.2如果未按要求密封和加写标记，投标文件将被拒收。

18、投标文件的递交与接收

18.1投标人应按照采购要求递交投标文件，投标文件封面必须注明“正本”或“副本”字样，否则视为无效投标。正本1份（须正反打印），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

18.2采购人将按采购说明中规定的时间和地点接收投标文件。投标人应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加。

18.3投标截止时间后递交的投标文件将拒收。

六、谈判、评审及中标

19.对投标文件响应性的审查和确定

19.1谈判（评审）小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标文件进行资格性审核和符合性审核,以确定投标人是否符合参加谈判的资格、投标文件是否实质性响应采购文件的要求。

19.2谈判小组将审核投标文件是否有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

19.3被认定为非响应性的投标文件的情形：

19.3.1未按要求交纳投标保证金的；

19.3.2未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

19.3.3报价时采用选择性报价的；

19.3.4选用非推荐品牌、产地的，未提供采购文件要求出具的品牌、产地书面确认函的；

19.3.5不具备采购文件规定的资格要求的；

19.3.6经谈判小组三分之二及以上成员认定，技术和商务条款出现重大负偏离的；

19.3.7不符合采购文件全部条款规定的，不符合国家法律、法规要求的。

19.4 采购项目被终止的情形：

19.4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4.2投标人的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.4.3因重大变故，采购任务取消的。

20.投标文件内容的澄清和修改

20.1谈判小组在谈判中可能会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

20.2投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则谈判终止。

20.3投标人所作的澄清或修改均应以补充书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

21.中标原则

21.1投标人通过资格性和符合性审查，谈判小组开始与投标人进行谈判。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

21.2在设备数量、配置、服务等方面不降低的前提下，投标人后一轮报价不高于前一轮报价。

21.3 谈判最终（最后一轮）报价将作为是否中标的依据。

22.评审结果公示

22.1评审结束后，评审结果在政采网、本校网公示。

22.2若有充分证据证明，中标候选人有提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求的情形，以及有不符合法律、法规规定的其它情形，一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

23.中标通知书

23.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

23.2中标通知书是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

七、签订合同

24.l中标人凭中标通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚；由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

24.2采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

24.3 签订合同后，中标人不得将设备及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权拒付合同款、有权选择终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求

一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它

（一）采购清单

| 序号 | 项目 | 分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 门禁系统 | 200 | 套 |
| 2 | 大型仪器共享管理系统 | 实验仪器智能管控终端 | 10 | 台 |
|  |  | 管控终端对接服务 | 10 | 点 |
| 3 | 物联中间件平台 | 门禁系统接口服务 | 1 | 套 |
|  |  | 门禁对接服务 | 200 | 点 |
|  |  | 监控系统接口服务 | 1 | 套 |
|  |  | 流媒体服务 | 1 | 套 |
|  |  | 监控对接服务 | 85 | 点 |
| 4 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 2 | 台 |
|  |  | 48口千兆交换机 | 8 | 台 |
| 5 | 其他辅件 | 24口配线架 | 2 | 个 |
|  |  | 48口配线架 | 8 | 个 |
|  |  | 理线架 | 10 | 个 |
|  |  | 开槽粉补 | 200 | 套 |
|  |  | 导光六类跳线3米 | 10 | 根 |
|  |  | 12U壁挂机柜 | 10 | 个 |
| 6 | 安装调试 |  | 210 | 套 |

（二）技术规格参数

1、门禁系统

1）、门禁系统技术要求

门禁系统需要和实践教学资源服务平台及实验室资源共享管控平台兼容，实现访问控制策略的写入和离线执行访问控制。需要确保和校一卡通系统兼容，实现基于一卡通的策略集成。通过接口，应用程序可以将预约等访问控制策略通过门禁接口下发到各个门禁控制器中,策略下发后，所有的访问控制均在门禁控制器中执行。

集成要求：门禁系统的认证应通过门禁控制器在本地进行，访问控制记录通过中间件服务器至少每天进行一次集中同步保障卡状态数据的及时更新，即使出现网络中断也可以进行正常的门禁刷卡操作。

接口主要实现的功能如下：

- 和盐城工学院一卡通系统兼容，可以有效读取卡内帐号等信息；

- 门禁控制器的网络操作接口，用于远程操作控制；

- 下发列表和提取列表格式要求，通过文本或数据库方式写入，用于下发策略到相应的门禁控制器，执行相关的门禁操作；

- 门禁日志，以文本或数据库方式，供软件调用（含开门异常报警功能）；

- 实训室预约时，预约时间段内相应的预约人员用一卡通可以打开相应的门禁；

- 设备预约时，预约时间段内相应的预约人员可以用一卡通打开设备所在实训室的门禁；

门禁系统技术参数要求如下所示：

门禁系统技术参数

| 1、可接两个读卡器，控制一个门的进出读卡；单机管理门数：1门 2门 4门；输入读卡器通讯格式：Wiegand 26-40bit；可支持的数据库：Access,SQL2008（兼容SQL2000、SQL2005） |  |
| --- | --- |
| 2、分体式设计 |  |
| 3、兼容性强，适应于Motorola、HID、TI、EM及Mifare等各种Wiegand读卡器；－25 至 70 摄氏度。（ID卡最低使用温度可低至-40摄氏度） |  |
| 4、可脱机或联网使用； |  |
| 5、配备出门按钮、门磁、报警等输入和报警、大电流锁继电器输出接口，有报警联动功能。输入、输出均带有光电隔离和动态电压保护； |  |
| 6、RJ45标准网络接口； |  |
| 7、具有双向检测或反潜功能,支持电脑远程控制开、关门,有实时监控功能； |  |
| 8、有数据断电保护功能，断电数据永不丢失。提供DC9~12V蓄电池接口,以保证停电时能正常工作； |  |
| 9、集控制与大功率锁驱动电源于一体，且主板电源与锁电源完全隔离设计； |  |
| 10、可任意设置开门权限,包括开门时间段和工作节假日设置； |  |
| 11、接密码读头可实现读卡、卡+密码、卡或密码开门功能模式。接指纹读头实现单套软件管理指纹和门禁； |  |
| 12、门禁权限管理：双门互锁、首卡开门、多卡开门、限时限次、定时任务、内外效验、反潜回、胁迫报警、非法闯入报警门未关报警等特殊功能；丰富的附加功能：会议签到、考勤统计、定额就餐、巡更巡检、电子地图、门内人员统计、配合同系列梯控完成梯控、储物柜等一对多管理； |  |
| 13、表面贴装工艺，带看门狗和电压监测设计，杜绝死机； |  |
| 14、★一路30W（3A）给控制器和读卡器供电，另一路 60W （5A）给电锁供电；双路互锁保护：防止主控电源异常后，电锁电源持续工作而引起的打不开门。可外接蓄电池，为设备停电续航； |  |
| 15、★32位CPU设计，20万张注册卡、20万条记录； |  |
| 16、★支持安卓、IOS手机微信客户端远程开门； |  |
| 17、★配合消防联动模块，可连接消防信号输出，收到消防信号后自动打开所在控制器的所有的门，并产生一条消防报警记录供事后查询。可实现强行闯入报警、门长时间未关闭报警、胁迫进入报警、门开联动输出、无效刷卡报警、火警报警联动等； |  |
| 18、分部门分区管理，考勤正常班倒班管理，操作员可分权限，记录开门事件； |  |
| 19、★提供生产许可和检测报告； |  |
| 20、门禁系统还包括：独立的门禁管理系统（可选）；相应数量的闭门器、出门开关、LZ组合支架、电源灯；以及相应的六类网线、电源线和安装施工等。 |  |
| 承受拉力 280公斤 | 信息反馈是 |
| 工作方式断电开门 | 指示灯是 |
| 工作电压 12VDC/24VDC | 使用温度 -65℃ to +200℃ |
| 工作电流 270mA/460mA | 使用寿命 2.65万小时 |
| 消耗功率 3.3W/5.5W | 安装规格挂装式/嵌入式 |

2）质保期：质保期为原厂标准质保时间进行质保。

3）所供设备需提供原厂授权书。

4）★必须与现有的实验室综合信息管理平台无缝对接。

(2）实验仪器智能管控系统

1）实验仪器智能管控系统技术要求

实验仪器智能管控系统由刷卡器、大型仪器管理器、电源开关控制及电源插座构成，系统和大型仪器开放管理模块集成，实现电流、电压监控、电源开关与预约策略联动，为设备管理、计费等功能提供数据支持。

兼容性：需要确保和校一卡通系统兼容；

集成功能：需要和实验室资源共享管控平台兼容，实现策略的远程写入，电流、电压即时监控，离线电源管理与控制。

实验仪器智能管控系统技术参数

| 部署方式 | 支持刷卡端和电源控制端分离或一体式部署，适应现场的不同状况； |
| --- | --- |
| 控制接口 | 万能插座/接线端子，适用单相交流220V，16A以下规格；一机一插座；根据需求可以实现单路、4路、8路等多种形式电源控制模式； |
| 电源输入 | 单相交流220V <1A；工作温度-10~50℃； |
| 工作湿度 | 最大95%RH不凝露；平均功耗≤4W； |
| 最大功耗 | 8W；LED指示，1路电源；通讯距离 |
| 电流采集 | 0-10A |
| 电压采集 | 100-260V/380V |
| 采集精度 | 电压、电流±0.2%FS |
| 通信接口 | RJ45 |
| 通信接口 | IEEE 80211 b/g/n； |
| 数据加密 | WPA/WPA2(AES)； |
| RFID接口 | RFID读卡器，和一卡通进行对接； |
| 额定控制电流 | 单相交流220V/10A；380V/40A |
| 最大控制电流 | 单相交流220V/20A。 |
| 输出限流保护 | 输出带有独立的限流保护器，当负载电流大于20A时，过流保护器自动断开输出回路，使输出电压为零。当用户确认故障排除后，手工复位限流器上的按钮，智能电源恢复输出电压。 |
| 远程管理 | 通过计算机网络对网络中的智能电源进行工作设定和查询。内容为设定范围里的开关时间预约，可查询当前输出状态和已有的预约状态。用户可以通过成功登陆网页实现远程状态查询和开关控制。 |
| 输出控制分辨率 | 即智能电源每一路电压的输出维持的最短时间，控制分辨率为1分钟。 |
| 用电设备的保护 | 为防止用电设备因频繁启动而造成损坏，系统设定的输出和断电的最短间隔时间。智能电源可以根据带用电设备特性不同，独立设定输出最短时间、断电最短时间。设定时间范围为1分钟—250分钟。 |
| 多网段地址对应 | 每个智能电源可设置多个IP地址，实现多网段多方式控制。 |

2）质保期：质保期为原厂标准质保时间进行质保。

3）所供设备需提供原厂授权书。

4）★必须与现有的实验室综合信息管理平台无缝对接。

#### （3)物联中间件平台

在校方后期拓展建设的门禁系统、考勤机、实验仪器智能管控系统、视频监控系统等物联硬件接口开放的基础上，中标供应商需负责软件平台涉及所有物联硬件的数据对接。本期物联中间件报价只包含门禁系统200个点、实验仪器智能管控系统10个点、监控85个点位所产生的费用，后期拓展建设所产生的费用另行计算。

需采用安全可用、共享可读取、支持高并发、MVC架构的物联综合管理与服务平台（Linux/Unix平台,JAVA语言），实现以下功能。

1）实现与学校具体业务（排课、实验室预约、设备预约、实验室可视化展示、实验室实时状态管理等）的数据对接；

2）物联硬件可以脱离网络环境工作，并在联网之后主动读取离线数据；

3）实现应用层与物联层之间的数据交互；

4）实现数据的及时推送，即约即用；

5）实现用户对物联硬件的集中管理；

6）视频监控集成；

跨浏览器：使用基于RTMP（Real Time Messaging Protocol）协议的流媒体技术，用户不需要额外安装插件，就可以通过网页(跨浏览器)进行视频浏览；

跨厂商：只需摄像头支持使用rtsp协议访问就能完成功能，屏蔽了不同厂商之间的差异；

跨服务器：整个监控系统，可部署在任何x86构架服务器上，无需购买专业设备。

（4）交换机

| 24口千兆交换机 | 产品类型：智能交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；包转发率：51Mpps；端口结构：非模块化；端口数量：28个；端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；控制端口：1个Console口；传输模式：支持全双工； |
| --- | --- |
| 48口千兆交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机产品；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；包转发率 87Mpps/144Mpps；MAC地址表：支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；端口数量：52个；端口描述： 48个10/100/1000Base-T以太网端口、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；控制端口：1个Console口； |

2）质保期：质保期为原厂标准质保时间进行质保。

3）所供设备需提供原厂授权书。

（5）其他辅件

| 24口配线架 | 24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统；内置螺丝设计，后面带背面理线盘，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上； 采用模块设计，选择卡入不同颜色模块以作色码管理；配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，端口编码码标识易于识别插座；符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；色码便于端接，兼容T568A&T568B线序； 材料：磷铜、镍、金、PVC；采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 安全标准：UL1863规范。 |
| --- | --- |
| 48口配线架 | 48口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统；内置螺丝设计，后面带背面理线盘。配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上； 采用模块设计，选择卡入不同颜色模块以作色码管理；配线架48个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，端口编码码标识易于识别插座； 符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；色码便于端接，兼容T568A&T568B线序； 材料：磷铜、镍、金、PVC；采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 安全标准：UL1863规范。 |
| 理线架 | 配合网络配线架使用；1U高度，19”规格；应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； |
| 导光六类跳线3米 | 六类跳线3米 |
| 12U壁挂机柜 | 12U壁挂机柜 |

（5）安装调试

1）门禁安装与对接调试

门禁系统需要和实验室综合信息管理平台兼容，实现访问控制策略的写入和离线执行访问控制。需要确保和学校一卡通系统兼容，实现基于一卡通的策略集成。通过接口，应用程序可以将预约等访问控制策略通过门禁接口下发到各个门禁控制器中,策略下发后，所有的访问控制均在门禁控制器中执行。

集成要求：门禁系统的认证应通过门禁控制器在本地进行，访问控制记录通过中间件服务器至少每天进行一次集中同步保障卡状态数据的及时更新，即使出现网络中断也可以进行正常的门禁刷卡操作。

接口主要实现的功能如下：

和盐城工学院一卡通系统兼容，可以有效读取卡内帐号等信息；

门禁控制器的网络操作接口，用于远程操作控制；

下发列表和提取列表格式要求，通过文本或数据库方式写入，用于下发策略到相应的门禁控制器，执行相关的门禁操作；

门禁日志，以文本或数据库方式，供软件调用（含开门异常报警功能）；

实训室预约时，预约时间段内相应的预约人员用一卡通可以打开相应的门禁；

设备预约时，预约时间段内相应的预约人员可以用一卡通打开设备所在实训室的门禁；

2）施工过程中室内外开槽部位恢复要求：室内线缆敷设需在墙面切槽的，必须恢复到与原始墙面一致。

3)交换机等网络设备安装及IP地址分配需按照我方的网络规划要求实施。

4）安装调试是必须提供施工人员的CCIE证书、ITIL证书。

5）其余设备等部件的安装均需符合行业相关施工规范。

以上为必备技术路线，缺一项或某项达不到要求，按废标处理；以上各项必须在投标文件的技术参数响应及偏离表中进行响应说明。

（三）质量标准

所供设备需提供原厂授权书；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

（四）其它

甲方提供安装点位图，乙方提供该项目的详细施工方案，并经过甲方确认后方可施工。

二、交货期要求

签订合同后，30天内仪器设备安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的  90%  ，其余  10%  作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订时间

采购人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

1、提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

2、提供7*24服务，在得到用户电话的服务需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员及时赶到现场。

3、项目完成后保证一年内不得低于每月2次的上门跟踪服务。

4、提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用手册。

七、特别说明

7.1如由于采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  投标文件的组成及格式

单一来源采购投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人（公章）：

法人（签名）：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、资信证明文件

五、报价一览表

六、投标配置及分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

九、服务承诺

十、现场勘查确认函

一、投标函

致：盐城工学院

根据贵方的             采购文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标谈判的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金同意被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人：（单位公章）

法人或授权代表姓名（签字）：                      手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、谈判、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内在经营活动中有无重大违法违规纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

四、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

- 3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。

- 注：单一来源谈判采购文件要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 小写： |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

日期：       年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 采购文件条款，并按项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的采购范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、质保运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准。

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

年    月    日

- 七、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（单位公章）：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 正偏离 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位公章）：                法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

注：1、按照基本技术参数详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

日期：  年   月   日

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（单位公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

日期：  年   月   日

九、服务承诺

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

十、现场勘查确认函

我公司于2018年   月   日对盐城工学院实验室建设与设备管理处                                  项目                                          （编号：          ）现场进行了实地勘查，对现场情况进行了了解和确认。

注：此确认函签字盖章后应添加到投标文件中。

勘查单位：（盖章）               采购单位：（盖章）

勘查单位负责人：                 项目负责人：

日    期：                       日    期：